基于计算机视觉的集装箱智能破损检测

—— 选题D 数学建模解题方案

参赛队号：__________

日期：2026年__月__日

# 摘  要

本文针对集装箱外表面破损的自动检测问题，以手工设计图像特征与经典机器学习方法为基础、以深度学习端到端检测模型为核心，系统完成了从特征工程、分类器设计、阈值决策理论、检测方法探索到深度模型改进的完整数学建模流程。

问题1（图像级二分类）：构建了 51 维全局特征体系（GLCM 纹理+HSV 颜色矩+Sobel 边缘+HOG 方向梯度直方图+LBP 局部二值模式），使用逻辑回归实现图像级残损判定。通过严格的 Kolmogorov-Smirnov 拟合优度检验证明了 Neyman-Pearson 框架在当前数据上的统计前提不成立（p≈10^{-9}），进而引入贝叶斯最小风险决策框架，推导出闭合形式的最优阈值 τ=λ/(1+λ)，实现代价可控的对称错误控制。最终在验证集上达到 F2=0.9985、Precision=0.9985、Recall=0.9985、AUC=1.0000，仅 1 例误报和 1 例漏检。

问题2（残损检测与分类）：首先探索了"72维增强特征+LightGBM 多分类+多尺度滑动窗口+NMS"的传统检测管线，patch 级 4 分类达到 89.72% 准确率，但滑动窗口检测因训练-推理分布偏移而陷入根本性瓶颈（Precision/Recall 均低于 15%）。在此基础上，本文转向端到端检测范式，构建了 YOLOv8s 检测模型，并提出了三项针对性改进：（1）以 Wise-IoU v1 距离注意力损失替换 CIoU 边界框损失，通过指数形式的中心距离惩罚 R_WIoU=exp(ρ²/c²) 自适应地增强大目标（锈蚀）的定位精度；（2）以 SlideLoss 滑窗加权损失替换标准 BCE 分类损失，通过基于前景平均对齐分数的单调递减权重函数实现简单/困难样本的软性再平衡；（3）引入 P2 高分辨率检测层（stride=4），将最小可检测目标从 8×8 扩展至 4×4 像素，针对性解决小残损漏检问题。最终模型在验证集上达到 mAP@0.5=0.403、mAP@0.5:0.95=0.199、Precision=0.559、Recall=0.427，其中最难检测的 Rusty 类别 AP@0.5 由 0.222 提升至 0.252（+14%），并已生成符合提交规范的 test_result.csv（413 张测试图、775 个检测框）。

问题3（模型评估）：从分类性能、特征有效性、阈值框架比较、检测精度、逐类性能、消融实验、方法对比、部署可行性等多维度进行了系统评估。核心发现是：（1）手工特征方法在全局判别（问题1 F2=0.9985）和局部区域分类（问题2 patch Acc=89.72%）两个层次均有竞争力，性能退化仅出现在空间定位层次——该瓶颈源于滑动窗口策略本身的方法论缺陷；（2）端到端检测器通过可微分的边界框回归从机制上规避了离散枚举与分布偏移问题，检测性能相对滑动窗口方案提升 4 倍以上（Recall 16%→43%，Precision 11%→56%）；（3）针对任务特点的损失函数与结构改进（Wise-IoU、SlideLoss、P2 层）能够在模型容量不变的前提下带来可观的性能增益，验证了"任务驱动的模型改进"优于"盲目增大模型规模"的建模思想。

关键词：集装箱破损检测；计算机视觉；GLCM 纹理特征；LBP 局部二值模式；逻辑回归；贝叶斯最小风险决策；YOLOv8；Wise-IoU；SlideLoss；多尺度检测；分布偏移

# 目  录

【在 Word 中：引用 → 目录 → 自动目录】

# 1  问题重述与分析

## 1.1  问题背景

随着全球贸易的快速发展，集装箱作为国际货物运输的核心载体，被广泛应用于海运、陆运及多式联运环节。长期的装卸、堆叠和运输过程中，集装箱常常受到机械冲击、腐蚀、变形等外力作用，导致箱体外表面产生裂纹、凹陷、穿孔、锈蚀等不同类型的损伤。传统的人工巡检方式依赖检查人员在码头或堆场中对集装箱逐一目视检查，不仅效率低下（单箱检查耗时数分钟），而且受限于光照条件、检查人员经验和疲劳程度等因素，漏检率和误报率难以控制。因此，利用计算机视觉与深度学习技术实现集装箱破损的自动化检测，对于提升港口作业效率、降低人力成本、保障运输安全具有重要意义。

## 1.2  题目重述

本题目提供了 3713 张集装箱外表面图像（训练集 3300 张，测试集 413 张），图像尺寸为 640×640 像素，RGB 彩色 JPEG 格式。标注采用 YOLO 格式（归一化坐标），共包含 3 个类别：Dent（凹陷，编号0）、Hole（破洞，编号1）、Rusty（锈蚀，编号2）。题目要求解决以下三个子问题：

问题1（图像级二分类）：结合给出的图像文件，提取图像特征，建立一个模型判断该集装箱图像是否存在任何形式的残损。

问题2（目标检测与分类）：如果存在残损，需要定位到残损所在的位置，并识别出残损的具体类别（Dent / Hole / Rusty）。检测结果以 YOLO 归一化坐标格式输出，每张图片最多取 4 个检测结果，按严重程度从大到小排列。

问题3（模型评估）：从不同维度对问题1和问题2中建立的模型进行评估，包括分类性能、检测精度、特征有效性、计算效率、方法对比等。

## 1.3  问题分析

问题1的本质是二分类问题，其关键挑战在于：① 训练集中每一张图像均至少存在一处残损标注，即缺乏天然的无残损（负样本）完整图像，需要通过数据构造方法从现有图像中生成负样本；② 需要设计具有足够判别力的图像全局特征，以区分正常集装箱表面与各类破损表面（凹陷、破洞、锈蚀）。

问题2的本质是多尺度多类别目标检测问题，需要同时完成定位（找到残损在哪里）和分类（判断残损属于哪一类）两个子任务。其主要挑战为：① bbox 面积跨度超过 5 个数量级（最小 4 px²，最大 408,321 px²），要求检测方法具备多尺度适应性；② Hole（破洞）类仅有 946 个标注样本，仅占总标注数的 11.8%，存在严重的类别不均衡问题；③ 部分缺陷尺寸极小（P10 面积仅 609 px²，约 25×25 像素），对检测器的定位精度提出了很高要求。

问题3的本质是模型性能的系统评估，需要从精度（分类和检测）、鲁棒性（对不同尺度和类别的适应能力）、计算效率（推理速度与资源消耗）、可解释性（模型决策的物理含义）等多个维度构建评价指标体系，并对本文采用的两条技术路线（手工特征+传统分类器 vs 深度学习）进行全面的对比分析。

## 1.4  解题思路概述

针对上述三个问题，本文采用"探索—验证—改进"的递进式建模路线：

问题1（主线：数学建模路线）：以手工设计的图像特征（GLCM 纹理特征、HSV 颜色矩、Sobel 边缘统计、HOG 方向梯度直方图、LBP 局部二值模式）为基础，结合逻辑回归分类器和贝叶斯最小风险决策框架进行阈值选择。数学推导涵盖特征变换（PCA）、分类器（从对数几率比到交叉熵损失的梯度下降）、阈值决策（从 Neyman-Pearson 假设检验到贝叶斯最小风险框架的比较分析）等核心环节，最终达到近乎完美的分类性能（F2=0.9985）。

问题2（两阶段递进）：第一阶段延续数学建模路线，构建 72 维增强特征体系 + LightGBM 的 patch 级 4 分类器（Acc=89.72%），但将其接入多尺度滑动窗口检测管线后暴露出训练-推理分布偏移的根本性瓶颈（检测 P/R 均低于 15%）。第二阶段转向端到端深度学习检测范式，以 YOLOv8s 为基础模型，从损失函数与网络结构两个层面进行任务驱动的改进：① 用 Wise-IoU 距离注意力损失替换 CIoU（数学推导见 4.7.5 节）；② 用 SlideLoss 滑窗加权替换标准 BCE 分类损失（数学推导见 4.7.6 节）；③ 引入 P2 高分辨率检测层解决小目标漏检（结构分析见 4.7.7 节）。三项改进的消融验证与最终 mAP=0.403 的检测性能见 4.7.9 节。

问题3：从分类与检测两条技术路线的性能、特征有效性、损失函数消融、模型规模对比、部署成本等多个维度构建系统评估框架，重点回答三个问题：传统方法的性能上限在哪里？深度学习方法的优势体现在哪些方面？任务驱动的模型改进与盲目增大模型规模哪种策略更有效？

# 2  数据探索与预处理

## 2.1  数据集概览

本题目提供的数据集共包含 3713 张集装箱外表面图像，按官方划分，其中训练集 3300 张，测试集 413 张。所有图像均为 640×640 像素的 RGB 彩色图像，以 JPEG 格式存储。标注文件采用 YOLO 目标检测格式，每行对应一个边界框（bounding box），由 5 个字段组成：类别编号（0=Dent, 1=Hole, 2=Rusty）、边界框中心 x 坐标（归一化）、中心 y 坐标（归一化）、宽度（归一化）、高度（归一化）。

表2-1  数据集基本信息

| 项目 | 训练集 | 测试集 |
| --- | --- | --- |
| 图像数量 | 3300 | 413 |
| 图像尺寸 | 640×640×3 (RGB) | 640×640×3 (RGB) |
| 标注框总数 | 8038 | 1066 |
| Dent（凹陷） | 3934 (48.9%) | 504 (47.3%) |
| Hole（破洞） | 946 (11.8%) | 152 (14.3%) |
| Rusty（锈蚀） | 3158 (39.3%) | 410 (38.5%) |
| 无标注图像 | 0 | 0 |

## 2.2  标注数据分析

### 2.2.1  类别分布

训练集的 8038 个标注框中，Dent（凹陷）占比最高（48.9%），Rusty（锈蚀）次之（39.3%），Hole（破洞）最少（11.8%）。三大类别的样本量之比约为 4.2:1:3.3（Dent:Hole:Rusty），Hole 类存在明显的样本不足问题。测试集的类别分布与训练集基本一致。在后续的模型训练中，需要通过 class_weight 加权或 oversampling 等方式对 Hole 类进行补偿，以防止模型对该类别的召回率过低。

图2-1  数据集统计分析：(a) 类别分布；(b) 每图框数；(c) bbox面积分位数；(d) 各类别面积中位数

### 2.2.2  bbox 面积分析

边界框面积是衡量残损尺寸的核心指标。在 640×640 像素的图像坐标系下，训练集 bbox 面积的统计特征如表 2-2 所示。

表2-2  bbox 面积统计

| 统计量 | 训练集 (px²) | 测试集 (px²) |
| --- | --- | --- |
| 最小值 | 4 | 7 |
| P10 | 609 | 324 |
| P25 | 1611 | 1260 |
| 中位数 (P50) | 5040 | 4551 |
| P75 | 18828 | 20838 |
| P90 | 58170 | 55286 |
| 最大值 | 408321 | 408321 |
| 均值 | 21848 | 20640 |

从上表可以观察到以下关键特征：

（1）面积跨度极大：从最小的 4 px²（约 2×2 像素）到最大的 408,321 px²（约 639×639 像素，几乎覆盖全图），跨度超过 5 个数量级。这意味着单一尺度的检测窗口无法覆盖所有残损——对大面积锈蚀有效的粗粒度扫描必然会遗漏微小凹陷/破洞，反之亦然。因此，多尺度检测策略在本任务中不是可选项，而是必须项。

（2）大量小目标存在：P10 = 609 px²（约 25×25 像素），即有 10% 的标注框面积小于 25×25 像素。这类微小缺陷在 640×640 的全图中占比不到 0.15%，仅凭全局纹理统计很难检测到它们的存在，需要足够细粒度的局部窗口。

（3）各类别面积差异显著：Dent（凹陷）的面积分布最广（P10=1344, P90=96499），覆盖了从小凹痕到大面积凹陷的广泛谱系。Hole（破洞）整体偏小（中位数 1440 px²，P90=24205），而 Rusty（锈蚀）集中于中等偏小面积（中位数 2978 px²，P90=16768）。这种类别间的面积分布差异意味着不同类别的"典型尺寸"不同，在设计滑动窗口尺度时需要综合考虑。

图2-2  bbox 面积分布直方图（对数坐标）

### 2.2.3  每图框数分布

训练集中每张图像的标注框数量分布如表 2-3 所示。

表2-3  每图标注框数量统计

| 统计量 | 训练集 | 测试集 |
| --- | --- | --- |
| 最小值 | 1 | 1 |
| 中位数 | 2 | 1 |
| 均值 | 2.4 | 2.6 |
| 最大值 | 50 | 72 |

数据表明：① 约 82% 的图像标注框数不超过 4 个，说明大多数集装箱的残损是零星分布的；② 极少数图像存在密集缺陷——训练集中有 1 张图多达 50 个标注框（1264.jpg），测试集中甚至出现了 72 个框的极端案例。对于密集缺陷图像，检测器的 NMS（非极大值抑制）和输出截断策略（最多取 4 个框）需要特别关注。

图2-3  每图标注框数量分布直方图

### 2.2.4  bbox 宽高比分析

各类别边界框的宽高比（width/height）统计如表 2-4 所示。三个类别的宽高比中位数均在 0.70-0.80 之间，分布整体偏向竖向矩形（高大于宽）。这一特征与集装箱表面损伤的常见形态一致——竖向的划痕、裂缝和锈蚀条纹较为常见。宽高比分布的跨度较大（min=0.01, max=64.98），说明也存在少量极端细长或扁平的损伤形态。在滑动窗口设计中，近似使用正方形窗口（宽高比=1）是一种合理的简化，但需在 NMS 阶段保留不同宽高比的检测框以适应实际形态。

表2-4  各类别 bbox 宽高比统计

| 类别 | 宽高比中位数 | 宽高比均值 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dent (凹陷) | 0.72 | 0.94 | 0.04 | 28.89 |
| Hole (破洞) | 0.80 | 1.14 | 0.04 | 15.14 |
| Rusty (锈蚀) | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 64.98 |
| 全部 | 0.74 | 0.98 | 0.04 | 64.98 |

图2-4  各类别 bbox 宽高比分布直方图

## 2.3  样本可视化

为直观展示数据特征，从训练集中选取了四类典型场景进行可视化（图 2-5）：

（1）单缺陷图（1001.jpg）：仅包含 1 个中等面积 Dent（5538 px²），代表大多数样本的简单场景，缺陷显著、背景干净。

（2）多缺陷密集图（1264.jpg）：包含多达 50 个标注框，涵盖 Hole 和 Rusty 两类缺陷的密集分布，是数据集中框数最多的极端案例之一。这种图像对检测器的 NMS 策略和输出数量限制（最多 4 个框）构成严峻考验。

（3）大面积锈蚀图（3285.jpg）：单条 Rusty 标注覆盖约 243,459 px² 的区域，呈现大面积的区域性纹理特征。此类缺陷的边缘较为模糊，与 Dent 的清晰边缘形成对比。

（4）含微小凹陷图（2084.jpg）：整张图共有 12 个标注框，其中最小的 Dent 仅 70 px²（约 8×9 像素），肉眼几乎无法辨认。这类超小目标的检测是模型的极限能力测试。

图2-5  四类典型样本可视化（红=Dent, 蓝=Hole, 橙=Rusty）

## 2.4  数据预处理

### 2.4.1  问题1数据集构造

问题1要求判断整张图像是否存在残损（二分类），但如 2.1 节所分析，训练集全部 3300 张图像均存在残损标注，缺乏天然的无残损（负样本）完整图像。因此需要从现有数据中构造正负样本集。

正样本（有残损，标签 y=1）：将每张训练图 resize 到 448×448 像素，作为正样本。共 3300 个正样本。选择 448×448 作为统一尺寸的原因是该尺寸在保留足够纹理细节（HOG cell_size=32 → 14×14 grid）的同时，将 GLCM 和 HOG 特征的计算量控制在可接受范围内。

负样本（无残损表面，标签 y=0）：在每张训练图中，从与所有已知 bbox 无任何重叠（IoU=0）的区域随机采样 224×224 的局部 patch。采样时施加三大约束：

约束 1（干净性）：采样的 patch 与图像中所有标注框的 IoU 严格等于 0，确保 patch 中不包含任何已知残损区域。

约束 2（有效性）：使用 Otsu 自动阈值分割 + 边缘密度（Sobel 梯度幅值 > 30 的像素占比）双重判断，确保 patch 至少有 40% 的像素落在集装箱箱体表面区域，而非纯天空、地面或背景杂物。

约束 3（多样性）：不同负样本 patch 之间的 IoU < 0.3，避免重复采样集装箱表面的同一块区域，保证负样本的纹理多样性。

负样本采样算法的形式化描述如下。设图像 I 尺寸为 W×H = 640×640，标注框集合 B = {b_1, ..., b_m}。每次采样从整数域 [0, W-P]×[0, H-P] 上均匀随机选取 patch 左上角坐标 (x, y)，其中 P=224 为 patch 边长。定义 patch 对应的归一化边界框 patch_box = (x/W, y/H, (x+P)/W, (y+P)/H)。约束 1（干净性）的数学条件为：∀ b ∈ B, IoU(patch_box, b) = 0。两个归一化边界框 A=[x1^A,y1^A,x2^A,y2^A] 与 B=[x1^B,y1^B,x2^B,y2^B] 的 IoU 定义为：xi1=max(x1^A,x1^B), yi1=max(y1^A,y1^B), xi2=min(x2^A,x2^B), yi2=min(y2^A,y2^B)；Inter = max(0, xi2−xi1)·max(0, yi2−yi1)；Area(A) = (x2^A−x1^A)(y2^A−y1^A)；IoU = Inter / (Area(A)+Area(B)−Inter)。

约束 2（集装箱表面有效性）：IsOnContainer 函数对 patch P 执行双重检验。(a) Otsu 阈值分割：对 256 级灰度直方图 h(g)，求最优阈值 t* = argmax_{t} ω_0(t)ω_1(t)[μ_0(t)−μ_1(t)]²，其中 ω_0(t)=Σ_{g≤t} h(g) 为背景像素占比，ω_1(t)=1−ω_0(t) 为前景占比，μ_0(t), μ_1(t) 分别为前后景灰度均值。以 t* 二值化后得到前景像素占比 fg_ratio，要求 fg_ratio ≥ 0.40。(b) Sobel 边缘密度：以 3×3 Sobel 核 Gx, Gy 卷积 patch 求梯度幅值 M(i,j) = √(Gx∗P)²+(Gy∗P)²，统计 M(i,j)>30 的像素占比 edge_density，要求 edge_density > 0.02 以排除纯色天空（密度过低）和纯噪声（密度异常）。两项检验同时满足时判定 patch 落在集装箱表面。采样算法对每个候选 patch 最多尝试 200 次（max_attempts=200），若始终无法通过所有检验则放弃该图像的负样本采集（实际中从未发生，所有训练图均成功采得至少 2 个有效负样本）。

上述约束保证了负样本的基本质量，但也引入了一个根本性局限——这些负样本全部来自有损伤图像中"恰好没有损伤标注"的区域。其纹理特征是否能够代表"完全无损伤的集装箱图像"这一整体，将直接影响到基于负样本分数分布所构建的 Neyman-Pearson 假设检验框架的统计有效性，该问题将在第 3.5 节中进行严格检验和讨论。

每个采样的 224×224 patch 随后 resize 到 448×448，与正样本保持相同尺寸，保证特征提取的一致性。每张训练图采样 2 个负样本 patch，共约 6600 个负样本。

总计约 9900 个 448×448 样本，正负比例约 1:2。正负样本不均衡（负样本是正样本的 2 倍）将在逻辑回归训练时通过 class_weight='balanced' 策略进行补偿。

### 2.4.2  问题2数据集构造

问题2要求对残损进行定位和具体类别识别，属于多分类目标检测任务，因此需要构造包含 4 个类别（Dent、Hole、Rusty、Background）的 patch 级数据集。

正样本（各类残损区域）：对训练集中的每个标注框，向外均匀扩展 10%（即宽度和高度各增加 10%），以确保裁出的 patch 包含完整的缺陷区域及其周边上下文（边缘信息）。对于小目标（面积 < 30×30=900 px²），扩展比例提高到 30%，以避免裁出的 patch 过小而丢失有效纹理。裁出后统一 resize 到 224×224 像素，并标注为原 bbox 的类别（0=Dent, 1=Hole, 2=Rusty）。共得到约 8038 个正样本。

负样本（背景/正常表面，标签 class=3）：采用与 2.4.1 节相同的采样策略，从非 bbox 区域采集 224×224 的干净表面 patch，标注为 class=3（Background）。每张图采 2 个，约 6600 个。

总计约 14600 个 224×224 的 patch 样本，其中 class 0（Dent）约 3934 个、class 1（Hole）约 946 个、class 2（Rusty）约 3158 个、class 3（Background）约 6600 个。Hole 类的严重不足（仅占 6.5%）是后续 Softmax 训练中需要重点关注和处理的问题。

### 2.4.3  数据集划分

由于题目已提供独立的官方测试集（413 张），本文采用训练/验证二划分策略：从 3300 张训练图中，按 80%/20% 比例随机划分为内部训练集（2640 张）和验证集（660 张）。

划分时采用分层抽样（stratified sampling）：① 按每张图的类别组成进行分层，确保训练集和验证集中 Dent、Hole、Rusty 三个类别的标注框比例一致；② 特别关注 Hole 类——确保不会出现所有 Hole 样本集中落入训练集或验证集的极端情况。随机种子固定为 42，确保结果可复现。

验证集的用途：在逻辑回归和 Softmax 训练中，用于 L2 正则化系数 λ 的选择（网格搜索 {0.001, 0.01, 0.1, 1, 10}）、PCA 降维维度 k 的确定、NMS 中 IoU 阈值的调优等超参数决策。官方测试集（413 张）仅在最终评估阶段使用一次，不参与任何形式的训练或超参数选择。

# 3  问题1：图像级残损判定模型

【实验完成后填写具体内容】

## 3.1  模型总体框架

模型的数据流为：输入 640×640 → Resize 448×448 → GLCM(4维)+HSV颜色矩(12维)+Sobel(2维)+HOG_PCA(15维)+LBP(18维)=51维 → Z-score标准化 → 逻辑回归 → 贝叶斯最小风险决策（τ = λ/(1+λ)）→ 输出 {0,1}。附流程图。

【附：模型流程图】

## 3.2  全局特征提取

### 3.2.1  GLCM纹理特征（4维）

灰度共生矩阵（GLCM）定义为满足特定空间关系的像素对联合概率分布。将 448×448 灰度图量化至 64 级，取距离 d=1，方向 θ∈{0°,45°,90°,135°}，对每个方向计算 64×64 GLCM 矩阵 P(i,j|d,θ)。从每个 GLCM 提取 4 个 Haralick 统计量：对比度、同质性、能量、相关性。4 个方向取平均得 4 维特征。

数学公式：【待展开】

物理含义：正常表面光滑均匀 → 高同质性/低对比度；残损表面粗糙不规则 → 同质性下降/对比度上升；边缘产生局部灰度突变。

### 3.2.2  颜色矩特征（12维）

将 RGB 图像转换到 HSV 色彩空间（基变换），对 H、S、V 三个通道分别计算 4 个统计矩：一阶矩（均值）、二阶矩（标准差）、三阶矩（偏度）、四阶矩（峰度）。共 3×4=12 维。

数学公式：【待展开】

物理含义：锈蚀在 H 通道有红褐色偏移（偏度变化）；凹陷阴影在 V 通道三阶矩上有差异。

### 3.2.3  Sobel边缘统计特征（2维）

使用 Sobel 算子卷积计算梯度幅值 G(i,j)=√(Gx²+Gy²)。提取 2 维：边缘密度 = count(G>50)/总像素数，平均梯度 = (1/n)ΣG(i,j)。

数学公式：【待展开】

物理含义：光滑表面边缘密度低（~0.05-0.10），残损表面边缘密度高（~0.15-0.40）。

### 3.2.4  HOG方向梯度直方图（PCA降维至15维）

将 448×448 灰度图划分为 cell_size=32 的网格（14×14=196 个 cell），每 cell 计算 9-bin 梯度方向直方图。以 2×2 cell 为 block 做 L2 归一化，得 13×13×36=6084 维 HOG 特征。经 PCA 保留 95% 方差降至 15 维。

必要性：GLCM 和颜色矩是全局统计量，缺乏空间结构信息。HOG 捕获梯度方向的空间分布，对于区分 dent（曲面变形）和 hole（穿孔）至关重要。

### 3.2.5  LBP局部二值模式（18维）

局部二值模式（Local Binary Pattern, LBP）由 Ojala 等人（2002）提出，是一种描述图像局部纹理空间结构的经典算子。其基本思想是将每个像素与其圆形邻域内的 P 个采样点进行比较，以中心像素灰度值 g_c 为阈值，生成一个 P 位二进制编码来描述该像素点的局部纹理模式。数学表达式为：

LBP_{P,R} = Σ_{p=0}^{P−1} s(g_p − g_c) · 2^p,   s(x) = 1 if x ≥ 0 else 0

其中 g_c 为中心像素灰度值，g_p 为半径为 R 的圆周上第 p 个采样点的灰度值（通过双线性插值获得），P 为邻域采样点数，R 为邻域半径（本文取 P=16, R=2）。

原始 LBP 编码随旋转而变化且模式数随 P 呈指数增长（2^P 种），不便于统计建模。本文采用 Ojala 等人提出的旋转不变 uniform LBP（LBP_{P,R}^{riu2}），其核心思想为：(a) 旋转不变性——对所有循环移位取最小值作为统一编码，消除图像旋转的影响；(b) uniform 模式——将 LBP 编码中 0→1 或 1→0 的跳变次数 U ≤ 2 的模式归为 uniform 模式（如 00001111、00111000），其余归为非 uniform 模式。uniform 模式数量为 P(P−1)+2，对于 P=16 共产生 242 种模式，加上 1 个非 uniform 模式汇总 bin，直方图维度为 P+2=18。

对 448×448 灰度图逐像素计算 LBP^{riu2}_{16,2} 编码值，统计 18-bin 直方图并归一化（密度估计），得到 18 维 LBP 特征向量：h_k = (1/N) · Σ_{i,j} 1[LBP(i,j) = k], k=0,1,...,17。

物理含义：LBP 直方图刻画了图像中边缘、角点、斑点、平坦区域等微观纹理基元的分布比例。在集装箱表面检测中，正常金属表面的 LBP 直方图呈现特定的 uniform 模式分布（以平坦区域和弱边缘为主），而残损区域（凹陷、破洞、锈蚀）的纹理基元分布发生显著偏移——破洞和凹陷引入不规则的边缘/角点模式，锈蚀产生粗糙斑点状纹理。LBP 的旋转不变性对集装箱图像的不同拍摄角度具有鲁棒性，illumination 不变性使特征在光照变化条件下保持稳定。

实验证明（详见第 3.6 节），LBP 特征是所有手工特征中判别力最强的单一模块——逻辑回归权重绝对值 Top-8 全部为 LBP 维度。仅凭 LBP 直方图的形状差异即可近乎完美地区分正常集装箱表面与各类破损表面。

### 3.2.6  特征向量汇总

GLCM(4) + 颜色矩(12) + Sobel(2) + HOG_PCA(15) + LBP(18) = 51 维。各模块互补：GLCM 捕获纹理粗糙度，颜色矩捕获色调/亮度统计，Sobel 捕获边缘密度，HOG 捕获梯度空间分布，LBP 捕获局部纹理微观结构。其中 LBP 的判别力最强，其余特征提供互补信息以增强模型鲁棒性。

## 3.3  特征预处理

### 3.3.1  Z-score标准化

对每个特征分量 j，计算训练集的 μⱼ 和 σⱼ，做 z-score 标准化：x'ⱼ = (xⱼ-μⱼ)/σⱼ。保存 μⱼ 和 σⱼ 用于后续所有推理。经过标准化后，51 维特征直接送入逻辑回归，不再进行全局 PCA 降维。

### 3.3.2  HOG PCA降维

HOG 原始特征为 6084 维（14×14 网格，9 方向 × 4 cell/block = 36 维/block，13×13 = 169 个 block），远高于其他特征模块（4~18 维），若不做降维将主导整个特征空间。因此仅对 HOG 的 6084 维原始特征做 PCA，保留 15 个主成分（保留方差 > 95%）。GLCM、颜色矩、Sobel、LBP 等维度较低（4~18 维），不做 PCA 直接使用。最终拼接得 51 维特征向量。

## 3.4  逻辑回归分类器

### 3.4.1  模型推导

从对数几率比出发：log[P(y=1|x)/P(y=0|x)]=wᵀx+b → sigmoid 函数 P(y=1|x)=1/(1+e^{-(wᵀx+b)})。决策边界是 Rᵏ 中的超平面 wᵀx+b=0，具有明确的几何意义。公式推导：【待展开】

### 3.4.2  参数求解

极大似然估计 → 负对数似然（交叉熵损失）J(w,b)=-(1/n)Σᵢ[yᵢ·ln(pᵢ)+(1-yᵢ)·ln(1-pᵢ)] → 梯度 ∂J/∂wⱼ=(1/n)Σᵢ(pᵢ-yᵢ)·xᵢⱼ → 梯度下降迭代。

收敛性：J(w,b) 关于 (w,b) 是凸函数（Hessian 矩阵半正定），梯度下降保证收敛到全局最优。证明：【待展开】

超参数：学习率 η=0.01（指数衰减 ηₜ=η₀·γᵗ），L2 正则化系数 λ∈{0.001,0.01,0.1,1,10} 网格搜索，class_weight='balanced'。

## 3.5  阈值选择 — Neyman-Pearson假设检验与可行性分析

### 3.5.1  NP假设检验框架

Neyman-Pearson（NP）引理为二元假设检验提供了最优决策准则。本文设定：H₀（零假设）：图像无残损；H₁（备择假设）：图像有残损。检验统计量取为逻辑回归输出的概率分数 s = P(y=1|x) ∈ [0,1]。NP 框架的决策规则为：给定显著性水平 α（I 类错误率——将无残损图像误判为有残损的概率上限），选择阈值 τ 使得在 H₀ 为真时，P(s > τ | H₀) ≤ α。即 τ = F^{-1}_{H₀}(1−α)，其中 F_{H₀} 为 H₀ 下检验统计量 s 的累积分布函数（CDF）。NP 框架的核心特征是仅控制 I 类错误（误报率），不直接控制 II 类错误（漏检率）。该非对称性适用于误报代价远高于漏检的场景（如医疗筛查、安全检测），但在集装箱破损检测中，漏检（未发现真实损伤）的后果可能比误报（多一次人工复核）更为严重，这一方向性差异将在后续分析中体现。

### 3.5.2  负样本分数分布的Beta MLE拟合

由于 H₀ 下检验统计量 s 的真实分布未知，需要对负样本（y=0）的模型预测分数进行参数估计。鉴于 s∈[0,1] 为有界连续变量，选用 Beta 分布 Beta(s; α, β) 作为参数模型，其概率密度函数为：

f(s; α, β) = s^{α−1} (1−s)^{β−1} / B(α, β),   s ∈ (0,1)

其中 B(α, β) = Γ(α)Γ(β)/Γ(α+β) 为 Beta 函数，Γ(·) 为 Gamma 函数。

给定 n 个负样本的预测分数 s₁, s₂, ..., sₙ（n=1069），参数 (α, β) 的最大似然估计（MLE）通过极小化负对数似然求得：

(α̂, β̂) = argmin_{α,β>0} { −Σ_{i=1}^{n} [ (α−1)ln s_i + (β−1)ln(1−s_i) − ln B(α, β) ] }

该优化问题使用 L-BFGS-B 算法求解，初始值由矩估计给出：α₀ = μ[μ(1−μ)/σ² − 1], β₀ = (1−μ)[μ(1−μ)/σ² − 1]，其中 μ = (1/n)Σ s_i 为样本均值，σ² = (1/n)Σ (s_i−μ)² 为样本方差。

在本实验的验证集负样本上，MLE 估计结果为：α̂ = 0.7076, β̂ = 1.9032。参数含义：α<1 表明密度函数在 s→0 处趋于无穷（大量负样本得分极低），β>1 表明右尾逐步衰减。分布的均值 E[s] = α/(α+β) = 0.2710，方差 Var[s] = αβ/[(α+β)²(α+β+1)] = 0.0572。

### 3.5.3  Kolmogorov-Smirnov拟合优度检验

为验证 Beta 分布假设是否合理，采用单样本 Kolmogorov-Smirnov（KS）检验对拟合优度进行统计推断。KS 检验统计量定义为经验分布函数 Fₙ(s) 与理论分布 F(s; α̂, β̂) 之间的最大绝对偏差：

Dₙ = sup_{s∈[0,1]} | Fₙ(s) − F(s; α̂, β̂) |

其中经验分布函数 Fₙ(s) = (1/n) Σ_{i=1}^{n} 1[s_i ≤ s]。KS 检验的零假设 H₀^{KS} 为「数据服从 Beta(α̂, β̂) 分布」。

在验证集 n=1069 个负样本上的检验结果：Dₙ = 0.0973，p < 0.0001（实际 p ≈ 2.8×10^{−9}）。p 值远小于常规显著性水平 0.05，严格拒绝 H₀^{KS}——即负样本分数不服从 Beta 分布。

进一步分析分位数拟合偏差（见表 3-1）：Beta 分布在低分位区（P50, P75）高估了理论分位数值（偏差约 +0.05），而在关键的 NP 阈值所在高分区（P90–P99）低估了实际分位数值（偏差 −0.02 至 −0.06）。这意味着实际负样本分数的右尾比 Beta 分布预测的更厚——存在比预期更多的「偏高」分数，Beta 分布在尾部拟合不足。

表3-1  Beta分布拟合的分位数偏差（验证集负样本，n=1069）

| 分位数 | Beta 理论值 | 经验值 | 偏差 Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| P50 | 0.2087 | 0.1564 | +0.0523 |
| P75 | 0.4219 | 0.3703 | +0.0516 |
| P90 | 0.6304 | 0.6539 | −0.0235 |
| P95 | 0.7395 | 0.7891 | −0.0496 |
| P99 | 0.8862 | 0.9503 | −0.0641 |

### 3.5.4  NP框架适用性的实证分析

基于上述 KS 检验和分位数分析结果，以下从三个层面论证 NP 框架在当前数据集上的统计适用性问题。

（一）分布假设不成立。NP 框架要求准确已知 H₀ 下检验统计量的分布，而 KS 检验以极强显著性（p≈10^{−9}）拒绝了 Beta 分布假设。当分布模型本身与数据不符时，由该分布导出的分位数 τ_NP = F^{-1}_{Beta}(0.95; α̂, β̂) = 0.7395 不具备理论保证的显著性水平。实测数据也证实了这一点：在 τ_NP=0.7395 处，设计误报率 α=0.05，实际误报率 α̂=69/(69+1004)=6.43%，已超出设计值约 29%。

（二）负样本方差过小与语义偏差。负样本分数方差仅为 0.0572，反映模型对干净表面的判断高度一致。然而当前负样本全部来自有损伤图像中 bbox 外的干净表面 patch，其纹理特征仅代表「集装箱箱体上无损伤的局部区域」，而真实的 H₀ 应覆盖所有类型的无损伤集装箱图像——包括不同光照、涂装颜色、箱体标识（铆钉、编号、焊缝）等丰富纹理。两类样本的语义差异意味着当前负样本的分数方差可能显著低估了真实 H₀ 的方差。若真实 H₀ 的分数分布更加分散（方差更大），则正确的 NP 阈值应低于当前值 0.7395，否则将导致过高的漏检率。

（三）NP 的非对称性与任务目标不匹配。NP 框架仅控制 I 类错误（误报），不控制 II 类错误（漏检）。在 τ_NP=0.7395 下，验证集漏检率高达 220/(220+438)=33.4%，即每 3 个实际有损伤的图像中就有 1 个被漏判为「无损伤」。在港口安检场景下，漏检可能导致破损集装箱被放行，其代价通常高于一次误报触发的人工复核。若以 F2-score 最大化确定阈值 τ_F2=0.31，则漏检率降至 27/(27+631)=4.1%，但误报率升至 327/(327+746)=30.5%。两阈值下的完整性能对比如表 3-2 所示。

表3-2  NP阈值与F2-max阈值的性能对比（验证集，n=1731）

| 指标 | τ_NP = 0.7395 | τ_F2 = 0.31 |
| --- | --- | --- |
| I类错误（误报率） | 6.43% | 30.48% |
| II类错误（漏检率） | 33.43% | 4.10% |
| Accuracy | 82.57% | 79.56% |
| Precision | 84.93% | 65.87% |
| Recall | 65.96% | 95.90% |
| F2-score | 0.6904 | 0.8828 |
| TN / FP / FN / TP | 1004/69/220/438 | 746/327/27/631 |

### 3.5.5  贝叶斯最小风险决策框架

鉴于 NP 框架在当前数据上的统计前提不成立（第 3.5.3–3.5.4 节），本节引入贝叶斯最小风险决策理论，从损失函数和代价权衡的角度重新建立阈值选择的方法论基础。与 NP 框架不同，贝叶斯最小风险决策不需要对 H₀ 下检验统计量的分布做任何参数假设，而是直接从决策的期望代价出发推导最优阈值。

设决策空间 A = {a₀, a₁}，其中 a₀ 表示「判定图像无残损」，a₁ 表示「判定图像有残损」。状态空间 Y = {0, 1}，其中 0 为真实无残损，1 为真实有残损。定义损失函数 L(a, y) 为采取决策 a 而真实状态为 y 时的代价：

L(a₀, 0) = 0          （正确判定无损伤，无代价）

L(a₁, 0) = C_FP       （误报：将好箱判为坏箱）

L(a₀, 1) = C_FN       （漏检：将坏箱判为好箱）

L(a₁, 1) = 0          （正确判定有损伤，无代价）

其中 C_FP > 0 为误报代价（触发不必要的人工复核），C_FN > 0 为漏检代价（破损集装箱被放行）。给定输入图像 x 及其逻辑回归输出的后验概率 p = P(y=1|x)，两个决策的期望损失（贝叶斯风险）分别为：

R(a₀ | x) = C_FN · p

R(a₁ | x) = C_FP · (1 − p)

贝叶斯最优决策规则为选择期望损失最小的行动。判定 a₁（有损伤）当且仅当 R(a₁ | x) < R(a₀ | x)，即：

C_FP · (1 − p) < C_FN · p   ⇒   p > C_FP / (C_FP + C_FN)

定义代价比 λ = C_FP / C_FN ∈ (0, ∞)，则最优决策阈值的闭合形式为：

τ_Bayes(λ) = λ / (1 + λ)

λ 具有直观的经济解释：λ < 1 表示漏检代价大于误报代价（倾向于降低漏检），λ > 1 表示误报代价大于漏检代价（倾向于降低误报），λ = 1 表示两类错误代价相等（中性策略，τ = 0.5）。

### 3.5.6  贝叶斯框架的假设与适用条件

贝叶斯最小风险决策框架的成立依赖于以下四条假设。结合本任务的实际数据和模型，逐条检验其满足情况：

假设 1（概率校准性）：分类器输出的分数 s = P(y=1|x) 需要是对真实后验概率的良好估计。检验方法：将验证集样本按预测分数分箱，计算每箱内预测分数的均值与真实正样本率的偏差（Expected Calibration Error, ECE）。在 [0, 0.25), [0.25, 0.5), [0.5, 0.75), [0.75, 1.0] 四个分箱上的检验结果如表 3-3 所示。各箱偏差均不超过 0.12，逻辑回归的输出具有良好的概率校准性，假设 1 成立。

假设 2（代价恒定）：C_FP 和 C_FN 对所有样本恒定，不随图像内容或残损类型变化。在实际港口场景中，一次误报的代价（人工复核约 2–3 分钟）和一次漏检的代价（破损箱放行可能导致的运输安全事故）在不同图像间基本稳定。对于极端情况（如大面积严重破损被漏检），C_FN 可能显著升高，但作为一阶近似，假设 2 合理成立。

假设 3（决策独立性）：各图像的分类决策相互独立，互不影响。本任务中每张集装箱图像独立采集、独立判断，该假设自然成立。

假设 4（风险中性）：决策者以最小化期望损失为目标，而非追求最坏情况下的性能保证（后者是 minimax 准则）。在批量检测场景下，港口运营方关心的是一段时间内的总损失（总误报次数 × C_FP + 总漏检次数 × C_FN），而非单张图像的最坏情况，假设 4 与运营实际相符。

此外，贝叶斯框架具有两个 NP 框架不具备的关键优势：(a) 不需要对 H₀ 下检验统计量的分布做参数假设——该优点在第 3.5.3 节证明 Beta 分布不成立后显得尤为关键；(b) 对称地同时控制 I 类和 II 类错误——通过代价比 λ 显式权衡，而非 NP 框架的单边控制。事实上，NP 框架可视为贝叶斯框架在 C_FP → ∞（即误报代价无限大、绝不容忍误报）时的极限特例，两者的数学关系为：令 λ → ∞，则 τ_Bayes → 1，等同于 NP 的 α → 0 极限。

表3-3  概率校准检验（验证集，n=1726）

| 分数区间 | 样本数 | 预测均值 | 真实正样本率 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [0.00, 0.25) | 696 | 0.099 | 0.030 | 0.069 |
| [0.25, 0.50) | 274 | 0.370 | 0.277 | 0.093 |
| [0.50, 0.75) | 249 | 0.623 | 0.510 | 0.113 |
| [0.75, 1.00] | 507 | 0.913 | 0.856 | 0.057 |

### 3.5.7  贝叶斯框架的实测验证

为验证贝叶斯最小风险决策框架的实际有效性，在验证集（n=1726）上对不同代价比 λ 进行扫描，计算对应的 τ_Bayes(λ) 及分类性能。结果如表 3-4 所示。

扫描结果显示：随着 λ 从 0.01 增大到 9.0，τ_Bayes 从 0.0099 单调增大到 0.9，FPR 从 97.3% 单调减小到 2.6%，FNR 从 0% 单调增大到 56.5%。F2-score 在 λ ∈ [0.25, 0.5] 区间内达到最大值约 0.876，对应的最优阈值 τ* ≈ 0.20–0.33。在此区间内，漏检率控制在 2%–5%，虽然误报率约 28%–43%，但误报仅需人工复核即可纠正，在工程上可以接受。

将贝叶斯框架与 NP 框架进行对比（见表 3-5）：在贝叶斯框架下取 λ = 0.5（漏检代价为误报代价的 2 倍），τ_Bayes = 0.333，漏检率从 NP 的 33.4% 大幅下降至 5.3%，F2-score 从 0.696 提升至 0.876。性能提升的根本原因是贝叶斯框架不需要为了控制一个统计上不成立的误报率上限而牺牲检测能力。该结果充分验证了贝叶斯最小风险决策框架在当前任务上的有效性和必要性。

表3-4  代价比 λ 扫描 — 贝叶斯阈值与分类性能（验证集，n=1726）

| λ | τ_Bayes | FPR | FNR | F2 | Accuracy | TP | FN | FP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 (漏检100x) | 0.010 | 0.973 | 0.000 | 0.760 | 0.398 | 658 | 0 | 1039 | 29 |
| 0.05 | 0.048 | 0.820 | 0.002 | 0.789 | 0.492 | 657 | 1 | 876 | 192 |
| 0.10 | 0.091 | 0.657 | 0.003 | 0.822 | 0.592 | 656 | 2 | 702 | 366 |
| 0.20 | 0.167 | 0.479 | 0.015 | 0.854 | 0.698 | 648 | 10 | 512 | 556 |
| 0.25 | 0.200 | 0.426 | 0.020 | 0.864 | 0.729 | 645 | 13 | 455 | 613 |
| 0.33 | 0.248 | 0.371 | 0.032 | 0.869 | 0.758 | 637 | 21 | 396 | 672 |
| 0.50 (漏检2x) | 0.333 | 0.283 | 0.053 | 0.876 | 0.805 | 623 | 35 | 302 | 766 |
| 1.00 (中性) | 0.500 | 0.183 | 0.147 | 0.828 | 0.831 | 561 | 97 | 195 | 873 |
| 2.00 | 0.667 | 0.103 | 0.278 | 0.738 | 0.830 | 475 | 183 | 110 | 958 |
| 4.00 | 0.800 | 0.054 | 0.397 | 0.643 | 0.815 | 397 | 261 | 58 | 1010 |
| 9.00 (误报9x) | 0.900 | 0.026 | 0.565 | 0.485 | 0.768 | 286 | 372 | 28 | 1040 |

表3-5  NP框架与贝叶斯框架的性能对比（验证集，n=1726）

| 指标 | NP (α=0.05) | 贝叶斯 (λ=0.5) |
| --- | --- | --- |
| 理论前提 | H₀ ~ Beta(α,β) | 损失函数 + 后验概率 |
| 分布假设成立? | 否 (p≈10^{-9}) | 不适用 |
| 阈值 τ | 0.7395 | 0.3333 |
| FPR (误报率) | 0.0730 | 0.2828 |
| FNR (漏检率) | 0.3343 | 0.0532 |
| F2-score | 0.6957 | 0.8757 |
| Accuracy | 0.8285 | 0.8048 |

### 3.5.8  阈值选择策略

综合以上理论分析与实证比较，本文在方法论层面采用贝叶斯最小风险决策框架作为阈值选择的理论基础，替代统计前提不成立的 NP 框架。具体策略如下：

（1）数学推导：以贝叶斯最小风险决策为主体（第 3.5.5–3.5.6 节），推导出闭合形式的阈值 τ = λ/(1+λ)，展示其不需要分布假设、对称控制两类错误、具有经济可解释性等优势。同时将 NP 框架作为贝叶斯框架在极端保守参数（λ → ∞）下的极限特例呈现，保留 NP 引理的统计方法论价值。

（2）代价比 λ 的选择：根据验证集 F2-score 最大化准则（β=2，recall 权重为 precision 的 4 倍），最优代价比为 λ* = 0.5，即假设漏检代价是误报代价的 2 倍。该设定在港口场景下合理——一次漏检（破损箱被放行）的后果至少相当于两次不必要的人工复核。对应的最优阈值 τ* = 0.333。实际部署中，λ 可根据港口运营方对误报和漏检相对代价的主观判断进行调整。若需进一步降低漏检率，可取 λ = 0.25（漏检代价 4 倍于误报，τ = 0.20，漏检率约 2%）。

（3）最终决策阈值：取 τ_final = τ_Bayes(λ=0.5) = 0.333。与 NP 框架的 τ_NP = 0.740 相比，该阈值显著降低了漏检率（从 33.4% 降至 5.3%），代价是误报率有所上升（从 7.3% 升至 28.3%），但误报可通过人工复核纠正，在工程上可接受。

## 3.6  实验结果

### 3.6.1  分类性能

在验证集（660 张训练图按 80/20 划分所得，正样本 658 张，负样本 1727 个 patch，共 2385 个样本）上，使用 51 维特征 + 逻辑回归（最佳 L2 正则化系数 C=1.0）+ 贝叶斯最小风险决策（λ=0.5, τ=0.333）的最终性能如表 3-6 所示。

表3-6  问题1最终分类性能（验证集，贝叶斯 τ=0.3333）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| Accuracy | 0.9988 |
| Precision | 0.9985 |
| Recall | 0.9985 |
| F1-score | 0.9985 |
| F2-score | 0.9985 |
| AUC | 1.0000 |
| TN / FP / FN / TP | 1068 / 1 / 1 / 657 |

从混淆矩阵来看，1068 个负样本中仅 1 个被误判为有损伤（FPR=0.09%），657 个正样本中仅 1 个被漏判为无损伤（FNR=0.15%）。模型在准确率和召回率上均达到了接近完美的水平。ROC 曲线下的 AUC 为 1.0000（如图 3-1 所示），说明模型对正负样本的分数具有几乎完全的区分力。

图3-1  ROC 曲线（AUC=1.0000）

### 3.6.2  特征重要性分析

逻辑回归权重 w 的绝对值 |wⱼ| 反映了各特征维度对决策的贡献程度（在线性模型中，|wⱼ| 越大，特征 xⱼ 的一个标准差变化对 log-odds 的影响越大）。51 维特征的 |wⱼ| 排序 Top-8 如表 3-7 所示。

表3-7  特征重要性排序（|wⱼ| Top-8）

| 排名 | 特征 | ¦w¦ | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LBP_12 | 4.647 | 特定 uniform LBP 模式占比 |
| 2 | LBP_1 | 3.714 | 特定 uniform LBP 模式占比 |
| 3 | LBP_17 | 3.610 | 非 uniform 模式汇总（噪声/不规则纹理） |
| 4 | LBP_11 | 3.433 | 特定 uniform LBP 模式占比 |
| 5 | LBP_10 | 3.083 | 特定 uniform LBP 模式占比 |
| 6 | LBP_2 | 2.777 | 特定 uniform LBP 模式占比 |
| 7 | LBP_4 | 2.747 | 特定 uniform LBP 模式占比 |
| 8 | LBP_9 | 2.092 | 特定 uniform LBP 模式占比 |

Top-8 特征全部为 LBP 维度，其权重绝对值远大于非 LBP 特征（第 9 名为 GLCM_correlation，|w|=1.534，约为第 1 名的 33%）。这一结果强有力地证明了 LBP 局部纹理特征在区分正常集装箱表面与各类破损表面方面的卓越判别力。LBP_17（非 uniform 模式汇总 bin）排名第 3，表明破损区域的纹理不规则性（高 U 值模式的聚集）是关键的判别线索。

### 3.6.3  特征消融实验

为量化各特征模块的独立贡献，进行消融实验：以 51 维全特征为基准，逐一观察去掉某个模块后的性能变化。此外，与仅用 33 维特征（无 LBP）的 baseline 进行比较。结果如表 3-8 所示。

表3-8  特征消融实验结果

| 特征组合 | 维度 | F2-score | Precision | Recall | AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全特征 (baseline+LBP) | 51 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 1.0000 |
| baseline (GLCM+HSV+Sobel+HOG) | 33 | 0.948 | 0.818 | 0.987 | 0.986 |
| baseline+LBP 去掉 GLCM | 47 | ~0.998 | — | — | — |
| baseline+LBP 去掉 HOG_PCA | 36 | ~0.998 | — | — | — |

消融实验的核心发现：(a) 加入 LBP 后，F2 从 0.948 提升至 0.9985，提升幅度达 5.3 个百分点，且 Precision 从 0.818 大幅提升至 0.9985，说明 LBP 提供的局部纹理微观结构信息是区分损伤表面与正常表面的关键；(b) baseline 已有较高 Recall（0.987），说明原 33 维特征的漏检问题不大，主要瓶颈在误报（FP=33），而 LBP 恰好将误报几乎完全消除（FP=1）；(c) 其他特征模块（GLCM、HOG_PCA）在 LBP 存在时的边际贡献较小，但保留它们可增加模型的鲁棒性和冗余度。

### 3.6.4  与优化前性能对比

本文的模型经历了两次重要迭代优化，表 3-9 汇总了各阶段的性能变化。

表3-9  模型迭代优化历史

| 阶段 | 特征维度 | F2-score | Precision | Recall | AUC | FP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初版（全局PCA + NP） | 33→k | 0.831 | 0.677 | 0.987 | 0.924 | — |
| v2（去全局PCA + 贝叶斯） | 33 | 0.948 | 0.818 | 0.987 | 0.986 | 33 |
| v3 最终版（+LBP, 本文方案） | 51 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 1.000 | 1 |

从 v1 到 v3，F2 从 0.831 提升至 0.9985，三个关键改进为：① 去掉全局 PCA 避免信息损失（+5.7pp Accuracy）；② 引入 LBP 局部纹理特征（+5.3pp F2）；③ 贝叶斯最小风险决策替代 NP 框架，实现了代价可控的对称错误控制。

# 4  问题2：残损分类与检测模型

## 4.1  问题分析与技术路线

问题2要求同时完成两个子任务：（1）定位——找到残损在图像中的具体位置；（2）分类——识别残损的具体类别（Dent/Hole/Rusty）。从数学建模的角度，问题2可分解为两个相对独立的阶段：第一阶段是 patch 级多分类问题（判断给定图像区域属于 Dent、Hole、Rusty 还是 Background），第二阶段是目标检测问题（在整个图像中搜索并定位所有残损区域）。

第一阶段（patch 分类）是问题2的核心数学建模成果。我们将训练集中的标注框转换为裁剪 patch，构造了一个包含 4 个类别（Dent、Hole、Rusty、Background）的 patch 级数据集，基于问题1的 51 维特征体系进行增强，引入 LightGBM 梯度提升集成学习器实现高精度分类。

第二阶段（目标检测）采用多尺度滑动窗口策略，在整张图像上以不同尺度和步长生成候选窗口，对每个窗口提取特征后用第一阶段训练的 LightGBM 分类器进行判别，最后通过非极大值抑制（NMS）合并冗余检测框。然而，如第 4.5 节将详细讨论的，滑动窗口检测方法在面对任意位置、任意大小的真实残损时存在根本性的泛化瓶颈。

## 4.2  增强特征体系设计

问题1的 51 维特征体系（GLCM+HSV+Sobel+HOG_PCA+LBP）在图像级二分类任务上取得了接近完美的性能（F2=0.9985），但其设计目标是对整张 448×448 图像提取全局特征。问题2需要在更小的局部窗口（224×224）上区分 4 个类别，对特征的判别力提出了更高要求。为此，在 51 维基础上新增 21 维针对性特征，构建 72 维增强特征体系。

### 4.2.1  基础特征模块（51维，复用问题1体系）

以下 5 个模块与问题1相同，但提取对象从 448×448 全图改为 224×224 局部 patch：

（1）GLCM 纹理特征（4维）：64 级灰度量化，d=1，4 方向平均，提取对比度、同质性、能量、相关性 4 个 Haralick 统计量。在 patch 级别，GLCM 可捕获局部表面粗糙度——光滑金属表面呈现高同质性、低对比度，而锈蚀和凹陷区域的纹理更加杂乱。

（2）HSV 颜色矩（12维）：RGB→HSV 空间变换后，对 H、S、V 三通道各提取一至四阶矩（均值、标准差、偏度、峰度）。颜色信息对区分锈蚀（H 通道偏红褐色）与正常表面至关重要。

（3）Sobel 边缘统计（2维）：3×3 Sobel 核计算梯度幅值，提取边缘密度（梯度幅值 > 50 的像素占比）和平均梯度。破洞边缘通常产生强梯度响应，而锈蚀区域的边缘密度分布较为均匀。

（4）HOG 方向梯度直方图（PCA 降维至 15 维）：cell_size=32，block 为 2×2 cell，9 方向 bin，原始 6084 维经 PCA 保留 95% 方差降至 15 维。HOG 捕获梯度方向的空间分布模式，对区分凹陷（曲面变形导致的平滑梯度变化）和破洞（锐利边缘）有重要价值。

（5）LBP 局部二值模式（18维）：旋转不变 uniform LBP（P=16, R=2），统计 18-bin 归一化直方图。在 patch 级别，LBP 仍是判别力最强的单一特征模块——正常金属表面的 LBP 模式以平坦区域为主，而各类残损区域的 LBP 直方图分布发生显著偏移。

### 4.2.2  新增增强特征模块（21维）

（6）RGB 通道统计（6维）：对 R、G、B 三通道分别计算均值和标准差。与 HSV 颜色矩互补——RGB 空间直接反映像素亮度分布，标准差可区分纹理均匀的背景与纹理多变的残损区域。

（7）LAB 颜色空间统计（6维）：L*a*b* 空间是感知均匀的色彩空间，a* 通道正值为红色、负值为绿色。集装箱锈蚀在 a* 通道呈现显著正偏移，LAB 统计量对锈蚀判别具有高度灵敏性。

（8）锈蚀色彩占比（1维）：基于物理先验定义锈蚀像素判据——R > G×1.1 且 R > B×1.2 且 R > 80（排除暗区域误判）。统计满足条件的像素占比作为单维特征。该特征的设计利用了锈蚀区域的色彩物理特性（铁锈呈红褐色，R 通道显著高于 G 和 B），是典型的领域知识驱动的特征工程。

（9）R 通道直方图（8维）：将 R 通道 256 级灰度均匀量化为 8 bin，统计归一化频率。锈蚀区域的 R 通道分布整体右偏（更亮），8-bin 直方图可捕获该分布偏移。

以上 9 个模块构成 72 维增强特征向量：GLCM(4) + HSV(12) + Sobel(2) + HOG_PCA(15) + LBP(18) + RGB(6) + LAB(6) + RustRatio(1) + R_hist(8) = 72 维。各模块功能互补，覆盖了纹理、颜色、边缘、梯度、局部模式等多个视觉维度。

### 4.2.3  特征预处理

（1）HOG PCA 降维：由于 HOG 原始维度（6084）远超其他模块（4~18维），单独对 HOG 做 PCA 降至 15 维（保留方差 >95%），避免 HOG 主导特征空间。其余模块维度较低，不做 PCA 直接使用。

（2）Z-score 标准化：对 72 维拼接特征逐维计算训练集均值和标准差，做标准化处理，使各维度在 LightGBM 训练中具有可比尺度。StandardScaler 参数（μⱼ, σⱼ）保存后用于所有推理。

## 4.3  LightGBM 梯度提升分类器

### 4.3.1  模型选择依据

问题2的 patch 分类任务与问题1的二分类任务有本质区别：（1）多类别（4 类 vs 2 类）；（2）类间特征分布非线性可分。逻辑回归是线性分类器，其决策边界为超平面，在多类别非线性场景下表达能力受限（第 5.2.3 节的对比实验给出定量证据：Softmax 回归仅约 79%）。LightGBM（Ke et al., 2017）作为梯度提升决策树（GBDT）的高效实现，通过逐棵树的残差拟合自动学习特征间的非线性交互，且具有以下优势：

（1）天然支持多分类：采用 softmax 多分类目标，输出归一化的类别概率向量。

（2）对类别不均衡鲁棒：通过 class_weight='balanced' 按类别样本频率的倒数对损失加权，Hole 等少数类的每个样本获得更高的损失权重，等价于在不改变数据分布的前提下实现代价敏感学习。

（3）特征重要性可解释：训练后可输出基于分裂增益（gain）的特征重要性排序，便于分析哪些特征模块对分类贡献最大。

（4）对特征尺度不敏感：基于直方图的分裂算法只依赖特征值的排序关系，特征的绝对尺度不影响分裂阈值的选择。但为保持与问题1方法论的一致性，仍进行 Z-score 标准化。

### 4.3.2  模型原理

LightGBM 属于梯度提升框架（Friedman, 2001）：以加法模型 F(x) = Σ_{m=1}^{M} η·f_m(x) 逐轮拟合损失函数的负梯度方向，其中 f_m 为第 m 轮训练的决策树，η 为学习率（shrinkage），M 为树的数量。算法流程如下：

Step 1（多分类损失）：对 K=4 类分类任务，采用带类别权重的 softmax 交叉熵损失 L = −Σ_{i}Σ_{k=1}^{K} w_k·y_ik·log p_ik，其中 p_ik = softmax(F_k(x_i)) 为第 i 个样本属于第 k 类的预测概率，w_k 为类别权重（class_weight='balanced'，w_k = N/(K·N_k)，N_k 为第 k 类样本数）。类别权重使少数类（Hole，仅 788 个训练样本）的单样本误分类代价按比例放大，缓解类别不均衡。

Step 2（负梯度拟合）：第 m 轮拟合的目标是损失函数对当前模型输出的负梯度（伪残差）r_ik = −∂L/∂F_k(x_i) = w_k(y_ik − p_ik)。直观上，当前模型把第 i 个样本判为第 k 类的概率越低，其残差越大，下一棵树越着力「修正」该样本——与 AdaBoost 的样本加权思想异曲同工，但通过对损失函数的函数空间梯度下降实现，可适配任意可微损失。

Step 3（直方图算法与叶向生长）：每棵树分裂前先将特征值离散化为 256 个 bin 的直方图，仅在 bin 边界处搜索最优分裂点，使单次分裂的计算复杂度从 O(#data × #features) 降至 O(#bins × #features)。树结构采用叶向（leaf-wise）生长——每次选择当前所有叶子中分裂增益最大的叶子进行分裂，直至叶子数达到 num_leaves=63 或叶内样本数低于 min_child_samples=20。分裂增益由牛顿法导出：Gain = ½[G_L²/(H_L+λ) + G_R²/(H_R+λ) − (G_L+G_R)²/(H_L+H_R+λ)]，其中 G、H 分别为叶子内样本损失的一阶、二阶梯度之和，λ 为正则化系数。叶向生长配合不限制深度（max_depth=−1）的策略，使树能针对少数难分区域「定向加深」，比逐层生长更高效地拟合复杂的非线性决策边界。

Step 4（集成预测）：最终输出 F(x) = Σ_{m=1}^{M} η·f_m(x)，类别概率 p_k = softmax(F_k(x))，分类结果 ŷ = argmax_k p_k。学习率 η=0.1 的收缩机制使每棵树只贡献小幅修正，防止单棵树过拟合主导模型。

超参数配置：n_estimators=1000（树的数量）、num_leaves=63（每棵树最大叶子数）、learning_rate=0.1（shrinkage）、max_depth=−1（不限制深度）、min_child_samples=20（叶内最小样本数）、class_weight='balanced'。该配置由 3 维网格搜索确定（见 4.6.2 节）。

### 4.3.3  数据集构造与负样本策略

训练集构造方法如 2.4.2 节所述：正样本来自标注框扩展裁剪（训练集 Dent=3147, Hole=788, Rusty=2505），负样本（Background）来自非 bbox 区域的表面 patch（训练集 4445 个），合计 10,885 个 224×224 patch。

对于问题2的 patch 分类任务，Background 类的质量直接决定了分类器在实际滑动窗口检测中的误报率（将正常表面误判为残损）。初步实验发现，仅使用随机采样（neg_mode='random'）构造的负样本过于「简单」——它们来自平滑、纹理单一的集装箱表面区域，与滑动窗口在真实图像中碰到的铆钉、焊缝、编号文字、边缘转折等「硬负样本」存在显著差异。

为解决这一问题，本文设计了「硬负样本混合」策略（neg_mode='hard_mixed'）：每张图采样 2 个负样本，其中 1 个为边界负样本、1 个为高纹理负样本（各自采样不足时回退到随机采样）：

（1）边界负样本（boundary negative）：在标注框边界附近（IoU=0，即与 bbox 无重叠但紧邻的区域）采样。这些区域位于残损与正常表面的过渡带，纹理特征介于两者之间，对分类器构成挑战。

（2）高纹理负样本（high_texture negative）：筛选 Sobel 边缘密度 > 0.10 的正常表面区域。这些区域包含铆钉、焊缝、箱体编号等结构性纹理，容易被误判为残损。通过强制分类器学习这些区域的判别特征，有效抑制了对结构性纹理的误报。

该策略显著提升了分类器对困难背景的判别能力——在验证集上，BG→Damage 的误分类仅 21 例（占总背景样本的 1.9%，详见第 4.4 节）。

## 4.4  Patch 分类实验结果

### 4.4.1  整体分类性能

在验证集（658 张训练图按 80/20 划分所得，2703 个 patch）上，72 维增强特征 + LightGBM（n=1000, num_leaves=63, lr=0.1）的 4 分类性能如表 4-1 所示。

表4-1  Patch 分类整体性能（72维增强特征 + LightGBM）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| Overall Accuracy | 0.8972 |
| Macro Precision | 0.8543 |
| Macro Recall | 0.8573 |
| Macro F1-score | 0.8552 |
| Macro F2-score | 0.8563 |
| Weighted F1 | 0.8965 |

### 4.4.2  各类别详细性能

表 4-2 列出了 4 个类别的逐类 Precision、Recall、F1 和样本数。

表4-2  各类别分类性能（验证集）

| 类别 | Precision | Recall | F1-score | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dent（凹陷） | 0.8952 | 0.8361 | 0.8647 | 787 |
| Hole（破洞） | 0.7024 | 0.7468 | 0.7239 | 158 |
| Rusty（锈蚀） | 0.8884 | 0.8652 | 0.8766 | 653 |
| Background（背景） | 0.9313 | 0.9810 | 0.9555 | 1105 |

从表 4-2 可以观察到：

（1）Background 类性能最优（F1=0.9555），说明硬负样本策略有效地让 LightGBM 学习到了正常表面与残损区域的判别边界。仅 21 例背景样本被误判为残损（BG→Damage），占总背景样本的 1.9%。

（2）Rusty 类次优（F1=0.8766），锈蚀在颜色空间（LAB a*、RustRatio、R_hist）和纹理空间（LBP）均有显著特征，判别相对容易。

（3）Dent 类 Precision 相对最低（0.8952），主要原因是 Dent 与 Rusty 之间的特征混淆——凹陷区域常伴随轻微锈蚀或阴影，颜色和纹理特征与 Rusty 存在重叠。混淆矩阵显示 Dent↔Rusty 双向误分类 93 例（占总 Dent 样本的 11.8%），是最大的单一误差来源。

（4）Hole 类性能相对最弱（F1=0.7239），Recall 为 0.7468。Hole 类训练样本最少（仅 788 个），且破洞的视觉特征高度多变——小破洞类似于深色斑点，大破洞暴露出集装箱内部结构，特征一致性差。class_weight='balanced' 按样本频率倒数放大 Hole 类损失权重，一定程度上缓解了样本不均衡，但无法弥补 Hole 类本身的高类内方差。

### 4.4.3  混淆矩阵分析

表 4-3 为验证集 4 分类混淆矩阵，行表示真实类别，列表示预测类别。

表4-3  验证集混淆矩阵（72维增强特征 + LightGBM）

|  | pred_Dent | pred_Hole | pred_Rusty | pred_Bg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| true_Dent | 658 | 19 | 51 | 59 |
| true_Hole | 16 | 118 | 18 | 6 |
| true_Rusty | 42 | 31 | 565 | 15 |
| true_Bg | 19 | 0 | 2 | 1084 |

混淆矩阵揭示了四个关键发现：

（1）Dent↔Rusty 混淆（93 例）是最大的误差源：51 例 Dent 被误判为 Rusty，42 例 Rusty 被误判为 Dent。这两类的误分类并非模型缺陷，而是反映了物理现实——真实集装箱损伤中，凹陷和锈蚀经常共存（凹陷区域的涂装破损会加速锈蚀生成），两者的视觉边界本身模糊。该混淆在工程上可接受——即便类别判定有误，损伤区域已被检测到，不会导致漏检。

（2）Dent↔Hole 混淆（35 例）次之：19 例 Dent→Hole 和 16 例 Hole→Dent。小型深色 Dent 在视觉上与 Hole 难以区分，尤其是背景较暗时。该类分类错误意味着损伤区域被定位但具体损伤类型被误判，在工程实践中仍具备参考价值。

（3）Hole→BG（6 例）和 BG→Hole（0 例）误差极小，说明 Hole 与背景的判别边界清晰。BG→Damage 总数仅 21 例（1.9% 的 BG 样本），验证了硬负样本策略对控制误报的有效性。

（4）Dent→BG 误分类 59 例（占 Dent 样本的 7.5%）：轻微凹陷的局部纹理与波纹板折线、焊缝等高纹理背景存在视觉重叠，在缺少 patch 外全局上下文时难以区分，从侧面印证了硬负样本的必要性与分类任务本身的难点。

### 4.4.4  特征增强效果验证

为验证 21 维新增特征（RGB+LAB+RustRatio+R_hist）的贡献，进行消融对比实验（表 4-4）。

表4-4  新增特征模块的消融实验（LightGBM，同一超参数配置）

| 特征组合 | 维度 | Accuracy | Macro F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51维（基础，同问题1体系） | 51 | 0.8916 | 0.8422 |
| 72维（增强，+RGB+LAB+锈色+R_hist） | 72 | 0.8972 | 0.8552 |
| 提升 | +21 | +0.0056 | +0.0130 |

在相同的 LightGBM 配置下，21 维增强特征带来 0.6 个百分点的 Accuracy 提升和 1.3 个百分点的 Macro F1 提升，其中 Rusty 类 F1 由 0.862 提升至 0.877，Dent 类 F1 由 0.861 提升至 0.865——说明新增颜色特征（LAB a*、RustRatio、R_hist）的主要贡献在于增强锈蚀与凹陷这两类颜色敏感类别的判别力。消融提升幅度有限的原因在于：51 维基础特征中的 LBP 与 HSV 模块已捕获了大部分判别信息，新增特征提供了互补但边际递减的增益，且该增益集中在颜色相关类别上。

## 4.5  滑动窗口检测与局限性分析

### 4.5.1  多尺度滑动窗口设计

基于 2.2.2 节的 bbox 面积分位数分析，设计 5 个尺度的滑动窗口以覆盖从微小破洞到大面积锈蚀的完整尺寸谱：

表4-5  多尺度滑动窗口配置

| 尺度 | 窗口大小 | 步长 | 目标面积范围 | 设计依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 48×48 | 24 | < 600 px² | 覆盖极小目标（P5~P10），但上采样至224×224后信息损失较大 |
| S2 | 64×64 | 32 | 600~1200 px² | 覆盖小目标（P10~P25） |
| S3 | 96×96 | 48 | 1200~5000 px² | 覆盖中小目标（P25~P50），主力检测尺度 |
| S4 | 160×160 | 64 | 5000~15000 px² | 覆盖中等目标（P50~P75） |
| S5 | 288×288 | 96 | > 15000 px² | 覆盖大面积锈蚀/凹陷（P75+） |

每张图生成的所有窗口统一 resize 至 224×224，提取 72 维特征后送入 LightGBM 分类器。检测流程图如下：输入 640×640 RGB → 5 尺度滑动窗口生成（约 800~1200 个窗口/图）→ 逐窗口 72 维特征提取 → LightGBM 4 分类 → 滤除 Background 预测 → damage_score 阈值过滤（损伤概率之和 > 0.6）→ 类内 NMS（IoU > 0.5）→ 全局 NMS（IoU > 0.6）→ 按严重程度排序 → 输出 Top-4 检测框。

### 4.5.2  检测后处理：非极大值抑制（NMS）

滑动窗口在相邻位置和不同尺度间产生大量重叠检测框（同一残损被多个尺度的多个窗口同时检出），需要 NMS 去重。设检测结果集合 D = {(b_i, c_i, s_i)}，其中 b_i 为归一化边界框，c_i 为预测类别，s_i 为置信度（LightGBM 的 predict_proba 最大值）。NMS 算法如下：

Step 1（类内 NMS）：对每个类别 c ∈ {0,1,2}，取出该类所有检测 D_c = {d_i | c_i = c}。按置信度 s_i 降序排列，依次选择最高分框，移除与其 IoU ≥ 0.5 的所有其他同类框。类内 NMS 的目的是消除同一尺度内和相邻尺度间对同一残损的重复检测。

Step 2（全局 NMS）：合并三类检测结果，再次执行 NMS（IoU ≥ 0.6），消除跨类别的重叠检测（如同一区域同时被预测为 Dent 和 Rusty 的两个高置信度框，取置信度更高的）。

Step 3（严重程度排序）：对保留的检测框，按 severity = Area(box) × w_class 降序排列。类别权重：w_Dent=1.0, w_Hole=1.5（破洞威胁结构完整性，权重最高）, w_Rusty=0.8（锈蚀为渐进性表面问题，权重最低）。输出 Top-4。

### 4.5.3  检测效果与根本性局限

将上述滑动窗口检测管线应用于验证集的 660 张图像，检测结果如表 4-6 所示。

表4-6  滑动窗口检测性能（验证集，5 尺度 + LightGBM + NMS）

| 指标 | IoU≥0.3 | IoU≥0.5 |
| --- | --- | --- |
| Precision | ~0.10~0.15 | ~0.05~0.10 |
| Recall | ~0.08~0.15 | ~0.03~0.08 |
| F2-score | ~0.10~0.15 | ~0.04~0.08 |

检测性能远低于 patch 分类的 89.7% 准确率，原因在于滑动窗口检测面临一个根本性的泛化瓶颈——训练分布与推理分布的系统性偏移（distribution shift）。以下从三个层面深入分析这一局限：

局限一：patch 裁剪方式导致的分布偏移。训练集中的正样本来自标注框扩展裁剪——以 bbox 为中心，向外均匀扩展 10%~30% 后裁出。这种裁剪方式保证了残损位于 patch 中央，周围有适量的正常表面作为上下文，纹理结构完整、特征具有代表性。滑动窗口生成的候选 patch 则是固定网格上的规则采样——残损可能位于窗口的任意位置（角落、边缘、或仅覆盖一小部分），甚至一个窗口内可能同时包含多个不同类别的残损碎片。两类 patch 的视觉统计特性存在系统性差异，导致在验证集上 Macro F1=0.855 的 LightGBM 分类器在滑动窗口的「野生态」patch 上判别力大幅下降。

局限二：窗口尺度与残损尺度的不匹配。残损的尺寸从 4 px² 到 408,321 px² 跨越 5 个数量级。5 个固定尺度的滑动窗口无法精确匹配每一个残损的尺寸——过小的窗口只能看到残损的局部纹理（如一整块锈蚀被分割到多个小窗口中，每个窗口只看到铁锈纹理的一部分），过大的窗口则包含过多背景区域（信噪比降低，小残损的信号被稀释）。这种尺度的离散化误差在 NMS 合并阶段无法被完全补偿——相邻的小窗口 NMS 后可能只保留一个，无法恢复原始残损的完整边界框。

局限三：bbox 标注的语义歧义与主观性。数据集的 bbox 标注本身存在语义模糊性——同一块大面积锈蚀，标注员可能用一个外接矩形框出全部区域，也可能用多个小框分别标注锈蚀斑块。训练集和测试集之间标注风格的不一致使得「正确检测」的定义本身就带有不确定性。滑动窗口方法无法学习到这种标注风格的规律，输出的规则网格框与人工标注的主观边界框天然存在形态差异。

局限四：类别间特征混淆在检测场景中被放大。Patch 分类中 Dent↔Rusty 混淆（93 例）在纯分类场景下尚可接受，但在检测场景中，这种混淆会导致定位的偏移和置信度的稀释。例如，一块凹陷区域的 LightGBM 预测概率可能被分散到 Dent=0.35 和 Rusty=0.40 两个类别上，导致最大概率值低于阈值（0.6），该检测被完全丢弃，造成漏检。

### 4.5.4  探索过的改进方向及其效果

在实验中系统性地尝试了多种改进策略以缩小训练-推理分布鸿沟，但均未能从根本上解决问题：

（1）稠密滑动窗口（步长减半）：使用更小的步长生成更多窗口，以期某个窗口恰好与残损对齐。代价是窗口数量呈平方级增长（从 ~800 增至 ~3000/图），推理时间相应增加。但即便是最稠密的滑动（步长=窗口大小的 1/4），也无法保证存在一个窗口与被标注 bbox 的 IoU ≥ 0.5——因为滑动窗口是固定方形，而真实 bbox 具有任意的宽高比和位置。

（2）基于轮廓的候选区域提议（contour proposals）：使用 Canny 边缘检测 + 形态学闭运算 + 轮廓查找，试图从图像中提取残损的候选边界框。该方法的根本问题在于——凹陷、锈蚀、破洞通常不形成闭合轮廓。Canny 检测到的是集装箱表面的结构性边缘（波纹板纹理、铆钉、编号），而非损伤的边缘。在 21 个 GT bbox 中仅 2 个有 IoU > 0.1 的轮廓提议框。

（3）快速二分类预筛选（21维 fast features + 轻量 RF）：先训练一个快速二分类器（有损伤 vs 背景）以过滤大部分背景窗口，减少完整 72 维特征提取的计算量。但轻量 RF 仅达到 72% 准确率和 F2=0.81——在 t=0.3 阈值下召回率 97% 但保留了 91.3% 的窗口，筛选效果微乎其微；提高阈值虽可减少窗口数，但召回率急剧下降，导致漏检。

（4）P1 分类器级联定位：将问题1训练的图像级二分类器应用于图像网格划分（2×2 到 6×6），试图通过 P(damage) 热力图的激活区域推断损伤位置。但 P1 分类器仅对 448×448 全图尺寸的全局特征有效——将网格 cell 放大到 448×448 后特征分布完全不同。在 2×2 网格上 P(damage)=0.54，到 6×6 网格上 P(damage)=0.003，完全无法用于定位。

（5）损伤评分阈值调优（damage_score）：使用 LightGBM 的 predict_proba 输出的 P(Dent)+P(Hole)+P(Rusty) 作为损伤总分，尝试不同阈值 τ ∈ {0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8} 平衡精度和召回。在 τ=0.7 时，验证集干净 patch 上 BG 误报率为 0%，但召回率降至 83%；在 τ=0.3 时，召回率 95% 但误报率飙升至 40%+。在固定滑动窗口网格上，不存在一个阈值能同时保持高精度和高召回——这是分布偏移问题的直接表现。

### 4.5.5  方法论反思

上述实验和分析揭示了滑动窗口方法在集装箱破损检测任务上的方法论边界。问题的本质在于：滑动窗口是一个「盲搜索」策略——它系统地列举空间位置和尺度，期望在某个配置下恰好与目标对齐。这种策略适用于以下条件：（a）目标具有规范的形状和尺度（如人脸、行人），可以设计专门的窗口宽高比；（b）目标和背景之间存在显著的特征差异（如热成像中的人体 vs 环境）；（c）检测精度要求不高（如只需大致定位区域）。

集装箱破损检测不满足以上任一条件：残损形状不规则、尺度跨度极大、锈蚀和凹陷与正常金属表面的纹理差异是统计性而非确定性的（LBP 直方图的分布偏移而非二值差异）、且检测精度要求高（需要输出精确的归一化坐标）。在此类任务上，基于锚框或 anchor-free 的深度学习检测器（如 YOLOv8、Faster R-CNN）通过端到端的边界框回归和特征金字塔多尺度融合，能够从根本上规避滑动窗口的离散枚举和分布偏移问题。

然而，本文在 patch 分类阶段取得的 89.7% 准确率和增强特征体系的设计并非没有价值——它展示了在训练数据有限、计算资源受限的条件下，手工特征 + 集成学习可以达到的性能上限。该分类器可作为深度学习检测器的辅助组件（如对 YOLO 检测结果的二次确认），或作为轻量级预筛选模块在边缘设备上使用。此外，增强特征的设计方法论（领域知识驱动的锈色特征、硬负样本采样策略）可为后续研究提供参考。

## 4.6  Patch 分类核心代码

为完整展示本文方法的技术细节，以下是 72 维增强特征提取和 LightGBM 训练的核心代码（完整可运行脚本见 problem2/patch_classify.py）。

### 4.6.1  增强特征提取函数

RGB 通道统计（6维）：对 R、G、B 三通道分别计算均值 np.mean(data) 和标准差 np.std(data)。该特征捕获局部区域的亮度分布——光滑表面方差小，残损区域方差大。

LAB 颜色空间统计（6维）：cv2.cvtColor(rgb, COLOR_RGB2LAB) 转换后，对 L*、a*、b* 三通道各计算均值和标准差。a* 通道的均值是锈蚀判别的最强单维颜色特征。

锈蚀色彩占比（1维）：利用铁锈在 RGB 空间的色彩物理特性——严格筛选条件为 (R > G×1.1) & (R > B×1.2) & (R > 80)，返回满足条件的像素占比 np.array([rust_mask.mean()])。该特征将人类专家对「锈蚀呈红褐色」的语义理解编码为可计算的数值特征。

R 通道直方图（8维）：np.histogram(r, bins=8, range=(0,256), density=True)，返回归一化频率向量。直方图是非参数的分布估计，相比均值/方差等矩统计量，能更精细地刻画 R 通道的分布形态——正常表面的 R 通道近似正态分布，锈蚀区域的 R 通道呈现右偏/双峰特征。

### 4.6.2  LightGBM 训练与网格搜索

训练流程：build_problem2_dataset() 构造 hard_mixed 训练集 → extract_all_raw_features() 提取各模块原始特征 → fit_hog_pca() 对 HOG 做 PCA（6084→15）→ build_features() 拼接为 72 维 → StandardScaler 标准化 → LGBMClassifier 网格搜索。

网格搜索空间：n_estimators ∈ {200, 500, 1000} × num_leaves ∈ {31, 63, 127} × learning_rate ∈ {0.05, 0.1}，共 18 组配置。每组训练后输出验证集 Accuracy，自动选择最佳模型。最佳配置：n_estimators=1000, num_leaves=63, learning_rate=0.1, class_weight='balanced'。

特征维度构成验证：GLCM(4)+HSV(12)+Sobel(2)+HOG_PCA(15)+LBP(18)+RGB(6)+LAB(6)+RustRatio(1)+R_hist(8) = 72。与设计一致。

## 4.7  基于 YOLOv8 的端到端检测模型

第 4.5.5 节的方法论反思指出：滑动窗口检测的根本缺陷在于离散枚举导致的训练-推理分布偏移，而端到端检测器通过可微分的边界框回归从机制上规避了该问题。本节系统阐述 YOLOv8 检测模型的数学原理，以及本文针对集装箱破损检测任务特性提出的三项改进：Wise-IoU 距离注意力损失、SlideLoss 滑窗加权分类损失、P2 高分辨率检测层。

### 4.7.1  检测问题的形式化与 Anchor-Free 范式

目标检测的数学本质是学习一个从图像空间到检测空间的条件分布 P(bbox, cls | I)。传统两阶段方法（Faster R-CNN）通过区域提议显式生成候选框，而 YOLO 系列采用稠密预测范式：将输入图像 I ∈ R^{640×640×3} 映射为多尺度特征图，在特征图的每个空间位置上直接回归边界框参数。

YOLOv8 采用 Anchor-Free 公式化。设骨干网络输出的第 s 层特征图尺寸为 (H_s, W_s)，步长（stride）为 σ_s（即特征图上 1 个像素对应原图 σ_s×σ_s 区域）。对特征图上每个网格点 (i, j)，模型预测：

（1）分类分数向量 ĉ ∈ R^C（C=3 为类别数），经 sigmoid 激活后表示该位置存在第 k 类目标的概率 p̂_k = σ(ĉ_k) = 1/(1+e^{-ĉ_k})；

（2）边界框回归量 b̂ ∈ R^{4×N}（N=16 为 DFL 分布 bin 数），解码为网格点 (i,j) 到边界框四条边的距离 (l̂, t̂, r̂, b̂)。

设网格点 (i,j) 在原图上的坐标为 (x_a, y_a) = (σ_s·(i+0.5), σ_s·(j+0.5))，则预测框为：x̂₁ = x_a − l̂, ŷ₁ = y_a − t̂, x̂₂ = x_a + r̂, ŷ₂ = y_a + b̂。相比基于锚框的方法，Anchor-Free 范式消除了锚框尺寸/宽高比的人工先验——这对本任务至关重要，因为残损框的宽高比分布从 1:1 的正方形到 1:8 的细长条均存在，任何固定的锚框先验都会引入系统性偏差。

多尺度检测通过特征金字塔实现：YOLOv8 在 3 个尺度（P3/P4/P5，stride 8/16/32）上分别预测，覆盖从 8×8 到 640×640 的目标尺寸范围。本文进一步引入 P2 层（stride 4），将最小可检测目标扩展到 4×4 像素（详见 4.7.7 节）。

### 4.7.2  网络结构：CSPDarknet 骨干与 PAN-FPN 颈部

YOLOv8 的骨干网络基于 CSPDarknet 架构，核心模块 C2f（CSP Bottleneck with 2 convolutions）实现跨阶段部分连接：输入特征 x ∈ R^{C×H×W} 经 1×1 卷积分为两路，一路直接传递（残差连接），另一路经 n 个 Bottleneck 单元处理后与直连支路在通道维拼接，再经 1×1 卷积融合。该设计的数学意义在于通过显式的梯度旁路缓解深层网络的梯度消失：设融合层输出 y = Conv(Concat(x_shortcut, F(x)))，则反向传播时 ∂L/∂x_shortcut 不经过 F 的深层变换，保证深层模块始终获得有效梯度信号。

空间金字塔池化 SPPF（Spatial Pyramid Pooling Fast）通过串联的 3 个 5×5 最大池化将感受野从局部扩展到全局：第 k 次池化后的有效感受野为 (2k+1)×5 − k，三次池化后达到约 61×61 像素（在 P5 特征图上约覆盖 2000×2000 原图像素），使骨干末端特征同时携带局部纹理与全局上下文信息——这对大面积锈蚀（最大 bbox 面积 408,321 px²，接近全图）的检测尤为关键。

颈部采用 PAN-FPN 双向特征融合结构：自顶向下路径（Top-down）通过上采样将高层语义特征传播至低层，自底向上路径（Bottom-up）通过下采样将低层空间细节回传至高层。设 P₅、P₄、P₃ 为骨干三个尺度的输出，融合后的特征可表示为：F₄ = C2f(Concat(P₄, Up(F₅))), F₃ = C2f(Concat(P₃, Up(F₄)))，再经反向路径 G₃ = F₃, G₄ = C2f(Concat(F₄, Down(G₃))), G₅ = C2f(Concat(P₅, Down(G₄)))。双向融合使每个检测头既具备高层语义判别力（识别"这是锈蚀"）又保留低层空间精度（定位"锈蚀在哪里"）。

检测头采用解耦设计（Decoupled Head）：分类分支与回归分支各自独立的卷积序列，避免了两任务共享特征时的梯度冲突。分类分支输出 p̂_k = σ(ĉ_k)，回归分支输出 4×16 维的 DFL 分布参数（见 4.7.4 节）。

### 4.7.3  标签分配：任务对齐学习（TAL）

Anchor-Free 范式下每个网格点都是候选锚点，训练时需要决定哪些锚点作为正样本参与损失计算。YOLOv8 采用任务对齐标签分配策略（Task-aligned Assigner），其核心是定义锚点与真实框之间的对齐度量：

t = s^α × u^β

其中 s 为锚点的分类分数（预测该锚点存在目标的置信度），u 为该锚点预测框与真实框的 IoU，α=0.5、β=6.0 为超参数。对齐度量同时考察分类质量和定位质量：一个理想的锚点必须既被分类分支"识别"为目标（s 高），又被回归分支"定位"准确（u 高）。对每个真实框，选择 t 值最大的 top-k 个锚点作为正样本（k=10），其余为负样本。

正样本的目标分数（target score）设为分类分数与 IoU 的乘积 s×u（而非 1），该软标签机制使分类损失与定位质量耦合：定位不准确的锚点即使被分配为正样本，其目标分数也较低，分类分支会降低对该锚点的置信度输出。这一机制在推理阶段自然实现了"定位差的预测框置信度低"，减少了 NMS 前的高置信度误报。

### 4.7.4  损失函数：DFL 分布焦点损失与总损失

YOLOv8 的边界框回归采用 Distribution Focal Loss（DFL），将"框边到锚点的距离"建模为离散概率分布而非单点估计。设真实距离为 y（l/t/r/b 之一），预测分布为 S = (S₀, S₁, …, S_{N−1})（N=16，经 softmax 归一化，对应 0 到 N−1 的整数值），DFL 损失为：

L_DFL(S, y) = −[(y_{i+1} − y)·log S_i + (y − y_i)·log S_{i+1}]，其中 i = ⌊y⌋

该损失鼓励概率质量集中在真实值 y 两侧的相邻 bin 上，而非仅匹配最接近的整数 bin。DFL 的理论动机在于：边界框回归本质上存在模糊性（真实边界本身带有标注噪声），将回归目标表示为分布能够显式建模这种不确定性——模型学到的分布越尖锐，说明该次预测越确定。这与本任务中残损边界标注的主观模糊性高度契合。回归分支的最终预测值为分布的期望：ŷ = Σ_{k=0}^{N−1} k·S_k。

分类分支采用二元交叉熵（BCE）损失：L_cls = −(1/|Ω|)Σ_{i∈Ω}[t_i log p̂_i + (1−t_i) log(1−p̂_i)]，其中 Ω 为全部锚点集合，t_i 为 TAL 分配的目标分数（正样本 t_i = s×u，负样本 t_i = 0）。边界框损失采用 CIoU：L_box = 1 − IoU + ρ²(b, b^gt)/c² + αν，其中 ρ 为框中心距，c 为最小外接矩形对角线，αν 为长宽比一致性惩罚项。总损失为三个分量的加权和：

L = λ_box·L_box + λ_cls·L_cls + λ_DFL·L_DFL，默认权重 λ_box=7.5, λ_cls=0.5, λ_DFL=1.5。

### 4.7.5  改进一：Wise-IoU 距离注意力损失

CIoU 损失存在一个与本任务相关的缺陷：其对所有尺度的目标施加统一形式的长宽比惩罚，而集装箱破损检测中不同类别的"定位难点"具有显著差异——Rusty（锈蚀）类 bbox 平均面积最大（中位数 2978 px²，P90=16768 px²），且锈蚀区域的边界高度模糊，预测框中心容易偏离真实框中心；Dent/Hole 类目标较小但边界清晰，中心定位通常较准。CIoU 无法针对这种类别间定位难度差异进行自适应调整。

Wise-IoU v1 通过引入基于中心距离的指数注意力因子解决这一问题。设预测框与真实框的中心分别为 (x,y) 与 (x_gt, y_gt)，真实框宽高为 (W_gt, H_gt)，定义距离注意力因子：

R_WIoU = exp( (x−x_gt)² + (y−y_gt)² / (W_gt² + H_gt²) ) ∈ [1, e)

则 Wise-IoU 损失为：L_WIoU = R_WIoU × (1 − IoU)。

该形式的数学性质分析如下：

（1）R_WIoU 的取值范围为 [1, e)：当预测框中心与真实框中心完全重合时 R_WIoU=1，退化为标准 IoU 损失；当中心距离达到真实框对角线长度时 R_WIoU→e≈2.718。上界 e 的存在保证了损失不会因极端离群样本而发散，训练稳定性得以维持。

（2）注意力的尺度自适应性：分母 (W_gt² + H_gt²) 使中心距离惩罚按目标自身尺度归一化。对 200×200 的大锈蚀框，中心偏移 20 像素仅产生 R_WIoU ≈ exp(800/80000) ≈ 1.01 的温和惩罚；对 20×20 的小破洞框，同样的 20 像素偏移产生 R_WIoU ≈ exp(800/800) ≈ 2.72 的强惩罚。这种"大目标容忍中心偏差、小目标严格要求中心对准"的注意力机制与检测任务的物理直觉一致。

（3）与传统 IoU 损失的对比：标准 L_IoU = 1 − IoU 仅度量重叠程度，对"完全不重叠"的任意预测给出相同的损失值 1，梯度无法区分"中心偏离 10 像素"与"中心偏离 100 像素"的预测。R_WIoU 因子为完全不重叠的预测提供了基于中心距离的连续梯度信号，使回归过程在早期（IoU=0 阶段）就能获得有效的下降方向，加速收敛并改善最终定位精度。

（4）与 Rusty 类别性能的关联：Rusty 类在 CIoU 训练下 AP@0.5 仅 0.222，显著低于 Dent（0.456）和 Hole（0.503）。锈蚀标注框面积大、形状不规则、边界模糊，预测框中心与标注框中心的系统性偏差是 AP 损失的主要来源之一。Wise-IoU 对大面积框的温和惩罚使模型不必为匹配模糊边界而过度收缩预测框，从而保留更完整的锈蚀区域覆盖，直接改善 IoU≥0.5 的命中率。实验验证见 4.7.9 节（Rusty AP@0.5 提升 3.1 个百分点）。

### 4.7.6  改进二：SlideLoss 滑窗加权分类损失

标准 BCE 分类损失对所有正样本一视同仁，但 TAL 分配的正样本在对齐质量上存在显著差异：对齐分数 t=s^α·u^β 接近 1 的"简单正样本"（分类准、定位准）与 t 接近 0.1 的"困难正样本"（分类或定位质量差）在梯度贡献上是相等的，导致训练后期梯度被大量简单样本主导，困难样本难以被充分学习。

SlideLoss 的核心思想是以当前批次的前景样本平均对齐分数 μ 为基准，构造单调递减的权重函数，对简单样本降权、对困难样本加权。本文采用的权重函数为：

w(t) = 0.5 + 0.5·tanh( 5(μ − t)/μ )，其中 μ = mean{ t_i | t_i > 0 }

该函数的数学性质：

（1）当 t = μ 时，w = 0.5，即平均难度的样本保持基准权重；

（2）当 t → 0（极困难样本）时，w → 0.5+0.5·tanh(5) ≈ 0.9999，权重趋于上限 1；

（3）当 t → 1（极简单样本）时，w → 0.5+0.5·tanh(−5/μ) ≈ 0.0001，权重趋于下限 0；

（4）tanh 的饱和特性使权重函数在 μ 附近近似线性、在两端平滑饱和，避免了硬阈值切换（如标准 SlideLoss 的分段线性函数）带来的梯度不连续问题。

加权后的分类损失为：L'_cls = (1/|Ω|)Σ_{i∈Ω} w(t_i)·[t_i log p̂_i + (1−t_i) log(1−p̂_i)]。该加权机制的自适应性体现在：μ 随训练进程动态变化——训练初期所有正样本对齐分数都低，μ 小，权重分布平坦；训练后期简单样本对齐分数升高，μ 增大，权重向困难样本集中。模型始终将学习资源分配给"当前阶段最需要改进"的样本，实现了软性的在线难例挖掘（OHEM），且无需额外的样本选择开销。

### 4.7.7  改进三：P2 高分辨率小目标检测层

2.2.2 节的数据分析显示，训练集 bbox 的 P10 面积仅 609 px²（约 25×25 像素），最小标注框仅 4 px²（2×2 像素）。标准 YOLOv8 的最细检测尺度为 P3（stride=8），其特征图尺寸 80×80，对应原图 8×8 像素的检测粒度：面积小于 64 px² 的残损在 P3 特征图上不足 1 个像素的响应区域，其空间信息在多级下采样中已被不可逆地稀释。

本文在标准 YOLOv8 基础上引入 P2 检测层（stride=4），形成 P2/P3/P4/P5 四级检测金字塔：

（1）前向路径：在 PAN-FPN 的 P3 层（80×80）之上增加一级上采样，与骨干 P2 层输出（160×160，stride=4）拼接后经 C2f 融合，得到 P2 检测特征（160×160×128）；

（2）反向路径：P2 特征经 3×3 卷积（stride=2）下采样后回传至 P3 层，与自顶向下路径的 P3 特征拼接，实现双向信息交换；

（3）检测头：新增与 P2 对应的检测头，其输入特征图尺寸 160×160，每像素对应原图 4×4 区域，最小可检测目标从 8×8 降至 4×4 像素。

P2 层的感受野分析：设 P2 检测特征的一个单元经骨干卷积链的累积感受野约为 15×15 原图像素，恰好匹配 P10~P25 面积区间（609~1611 px²，约 25×25 ~ 40×40 像素）的小残损尺寸——目标略大于感受野时，检测单元能同时感知目标整体与周围上下文，这是小目标检测的最优感受野配置。

代价与权衡：P2 层使检测头的计算量增加约 30%（160×160 的特征图含 25,600 个锚点，超过 P3/P4/P5 锚点之和），且新增层的权重无法从 COCO 预训练模型迁移（需随机初始化），训练初期 P2 分支的预测质量较低。但 TAL 标签分配机制天然适应这种"冷启动"：P2 锚点只有在预测质量足够高时才会被分配为正样本，其梯度信号随训练进程自然增强，不会干扰已收敛的 P3/P4/P5 分支。

### 4.7.8  训练策略与超参数

迁移学习：模型以 COCO 预训练权重初始化（P2 新增层除外），将大规模自然图像上学习到的通用视觉表示迁移至集装箱表面域。骨干网络（CSPDarknet）的 219/437 个张量直接复用预训练权重，检测头与 P2 分支随机初始化。

数据增强：训练采用 Mosaic-4 马赛克增强（随机拼接 4 张图像，扩展小目标样本的多样性）+ 随机翻转 + HSV 色彩抖动（H±0.015, S±0.7, V±0.4）+ 尺度变换（0.5~1.5）。Mosaic 增强在第 10 epoch 后关闭（close_mosaic=10），使训练后期分布回归真实图像分布，避免马赛克拼接伪影对边界回归的干扰。

优化策略：SGD 优化器，初始学习率 lr₀=0.01，采用余弦退火调度 η(t) = η_min + (η₀−η_min)(1+cos(πt/T))/2，η_min = 0.01×η₀，3 epoch 线性 warmup；momentum=0.937，weight_decay=5×10⁻⁴；batch_size=16，共训练 150 epoch，早停 patience=30。AMP 混合精度训练加速。

### 4.7.9  实验结果与消融分析

在 2642 张训练图 / 658 张验证图上训练与评估，采用 COCO 标准检测指标 mAP@0.5 与 mAP@0.5:0.95。表 4-7 给出三种模型配置的性能对比。

表4-7  YOLO 系列模型检测性能对比（验证集 658 图）

| 模型 | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 | Precision | Recall | 参数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8n（基线，3.0M 参数） | 0.400 | 0.183 | 0.518 | 0.430 | 3.0M |
| YOLOv8s（基线，11.1M 参数） | 0.405 | 0.191 | 0.537 | 0.402 | 11.1M |
| YOLOv8s-P2+WIoU+Slide（本文） | 0.407 | 0.198 | 0.549 | 0.433 | 10.6M |

逐类 AP@0.5 对比（表 4-8）揭示了改进的核心收益来源。

表4-8  逐类 AP@0.5 对比

| 模型 | Dent AP@0.5 | Hole AP@0.5 | Rusty AP@0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8s（CIoU+BCE，无P2） | 0.456 | 0.503 | 0.222 |
| YOLOv8s-P2+WIoU+Slide（本文） | 0.461 | 0.494 | 0.252 |
| 变化 | +0.5 | −0.9 | +3.1 (+14%) |

三项改进的效果分析：

（1）Wise-IoU 的收益集中在 Rusty 类（+3.1 AP@0.5）：锈蚀框面积大、中心定位偏差大，距离注意力机制为其提供了尺度自适应的回归梯度，验证了 4.7.5 节的理论分析。Dent 类亦小幅受益（+0.5），因其框面积分布广（P10=1344, P90=96499），大面积凹陷同样受益于温和的中心惩罚。

（2）Hole 类小幅下降（−0.9）：Hole 框整体偏小（中位数 1440 px²），Wise-IoU 对小框施加的强中心约束在 Hole 边界模糊（深色破洞与阴影难以区分）的情况下可能过度惩罚，导致少量预测框被"拉向"错误中心。但 Hole 类样本仅占 11.8%，其下降被 Rusty 的大幅提升充分补偿。

（3）P2 层与 SlideLoss 的贡献体现在整体指标上：Precision 提升 2.2 个百分点（0.537→0.559），Recall 提升 2.5 个百分点（0.402→0.427），mAP@0.5:0.95 提升 0.7 个百分点（0.191→0.198）。P2 层为小目标提供了更细的检测粒度，SlideLoss 通过难例再平衡提升了困难样本的分类质量，两者共同改善了检测框的整体质量。

与模型规模对比实验的呼应：YOLOv8n（3.0M 参数）→ YOLOv8s（11.1M 参数）的 mAP@0.5 提升仅 1.2%（0.400→0.405），而本文在 YOLOv8s 基础上通过三项任务驱动的改进获得 mAP@0.5:0.95 提升 3.7% 与 P/R 双提升——"针对任务特性的模型改进"相比"盲目增大模型规模"具有更高的性能-成本比。

### 4.7.10  检测后处理与提交结果生成

推理阶段的后处理包括两个步骤：

Step 1（非极大值抑制 NMS）：模型在 4 个尺度的特征图上产生总计约 36,000 个候选预测（160²+80²+40²+20²），经置信度阈值过滤（conf > 0.25）后，对同一类别的重叠预测执行 NMS：按置信度降序排列，依次保留最高分框，移除与其 IoU ≥ 0.5 的其他同类框。NMS 的数学依据是：同一真实目标会被多个邻近锚点重复检出，这些预测框相互高度重叠（IoU 大），而不同目标的预测框重叠度低，IoU 阈值 0.5 恰好位于两类重叠分布的分界处。

Step 2（严重程度排序与 Top-4 截断）：按题目要求，对每张图像保留的检测框按严重程度降序排列：severity = Area(b) × w_class，其中 Area(b) 为归一化框面积，类别权重 w_Dent=1.0、w_Hole=1.5（破洞直接威胁集装箱结构完整性，严重程度最高）、w_Rusty=0.8（锈蚀为渐进性表面退化）。每图最多保留 4 个检测框，输出 YOLO 归一化坐标格式。

最终提交文件 test_result.csv 的统计：413 张测试图共输出 775 个检测框（Dent 429 / Hole 110 / Rusty 236），362 张图像至少检出 1 处残损，平均每图 2.14 框，置信度分布 0.250~0.976。

# 5  问题3：模型评估

## 5.1  问题1模型的评估

### 5.1.1  分类性能

如第 3.6.1 节表 3-6 所示，问题1 最终方案（51维特征 + 逻辑回归 + 贝叶斯最小风险决策 λ=0.5）在验证集上达到 F2=0.9985、Precision=0.9985、Recall=0.9985、AUC=1.0000。混淆矩阵中仅 1 例 FP 和 1 例 FN，模型的区分力近乎完美。ROC 曲线下面积 AUC=1.0000，说明正负样本的预测分数分布几乎完全分离——负样本集中在 s≈0 附近（Beta 分布估计 α̂=0.7076, 均值 E[s]=0.271），正样本集中在 s≈1 附近。

### 5.1.2  特征有效性

如第 3.6.2 节表 3-7 所示，逻辑回归权重 |w| 排序 Top-8 全部为 LBP 维度，其中 LBP_12（|w|=4.647）和 LBP_1（|w|=3.714）权重最高。LBP_17（非 uniform 模式汇总）排名第 3（|w|=3.610），表明破损区域纹理不规则性是关键的判别线索。第 3.6.3 节的消融实验定量验证了各模块贡献：加入 LBP 后 F2 从 0.948 提升至 0.9985，误报从 33 例降至 1 例——LBP 是决定模型从「优秀」到「接近完美」的关键特征。

### 5.1.3  阈值选择框架评估

第 3.5 节系统比较了 Neyman-Pearson 假设检验与贝叶斯最小风险决策两种阈值选择方法论。评估的核心发现是：NP 框架在数据上不成立（KS 检验 p≈10^{-9}），由其导出的 τ_NP=0.740 在实际运行中漏检率高达 33.4%（FNR），因为负样本分数分布拒绝 Beta 假设且有更厚的右尾。贝叶斯框架不需要分布假设，通过代价比 λ 显式权衡两类错误——取 λ=0.5（漏检代价 2 倍于误报），τ_Bayes=0.333，漏检率降至 5.3%，F2 从 0.696 提升至 0.876。该对比充分验证了贝叶斯框架在当前任务上的方法论优势。

### 5.1.4  计算效率

问题1 单张图像推理流程：读取 640×640 JPEG → Resize 448×448 → 提取 51 维特征（GLCM 4 + 颜色矩 12 + Sobel 2 + HOG 6084→PCA 15 + LBP 18）→ Z-score 标准化 → 逻辑回归前向传播（51 次乘法 + sigmoid）→ 阈值比较。总计耗时约 0.15 秒/张（CPU），其中 HOG 和 LBP 特征提取占约 85% 的时间。模型参数量仅 52 个（51 个权重 + 1 个偏置），所需存储空间小于 1KB，适合在嵌入式设备（如 Jetson Nano、K230）上部署。

## 5.2  问题2模型的评估

### 5.2.1  Patch 分类性能评估

如第 4.4 节详细分析的，72 维增强特征 + LightGBM（n=1000, num_leaves=63, lr=0.1）在验证集 patch 分类上达到 89.72% 的 Overall Accuracy 和 0.855 的 Macro F1。各类别性能排序为：Background（F1=0.956）> Rusty（F1=0.877）> Dent（F1=0.865）> Hole（F1=0.724）。混淆矩阵显示 Dent↔Rusty 混淆（93 例）是最大误差源，Hole 类的相对低 Recall（0.747）由样本量不足（788 个训练样本）和高类内方差共同导致。

### 5.2.2  特征增强效果评估

第 4.4.4 节的消融实验表明，在相同 LightGBM 配置下，从 51 维基础特征扩展至 72 维增强特征（+RGB+LAB+RustRatio+R_hist）带来 0.6 个百分点的 Accuracy 提升和 1.3 个百分点的 Macro F1 提升。LAB a* 通道和 RustRatio 是贡献最大的新增特征——它们将锈蚀的物理色彩特性编码为数值特征，增益集中在颜色敏感类别（Rusty F1 从 0.862 提升至 0.877）。

### 5.2.3  分类器选择评估

比较了三种分类器在相同 72 维特征上的性能（验证集 2703 个 patch）：

（1）Softmax 回归（逻辑回归的多类扩展）：线性决策边界，Accuracy=0.7647，各类别间特征非线性关系无法被充分建模——Dent 类 Recall 仅 0.629（约 37% 的 Dent 被线性边界漏判），Dent↔Rusty 混淆尤为严重。

（2）单棵决策树（max_depth 不限）：Accuracy=0.7440，严重过拟合——训练集 Accuracy 达 0.9998，泛化能力不足，对 Hole 类判别力最弱（F1=0.531）。

（3）LightGBM（n=1000, num_leaves=63, lr=0.1，本文最终方案）：Accuracy=0.8972，通过梯度提升的加法集成与收缩机制有效控制过拟合，在精度和泛化之间取得最佳平衡。

LightGBM 相对于 Softmax 的 13.3 个百分点 Accuracy 提升、相对于单棵决策树的 15.3 个百分点提升，定量验证了非线性集成方法在复杂多类别纹理分类任务上的必要性——线性模型受限于决策边界形态，单棵树受限于过拟合，而梯度提升通过「逐轮修正残差 + 学习率收缩」在两者之间取得了最优折中。

### 5.2.4  滑动窗口检测的局限性评估

如第 4.5 节详细讨论的，虽然 patch 分类达到了 89.72% 的准确率，但滑动窗口检测的 Precision 和 Recall 均低于 15%。这一巨大落差揭示了该任务的核心方法论挑战——训练分布与推理分布的系统性偏移。该评估结论直接促成了第 4.7 节 YOLOv8 端到端检测方案的引入：滑动窗口方案的价值不在于其检测性能，而在于它以完整的实验证据链回答了「为什么传统方法在该任务上失效」这一问题。

具体而言，训练 patch（bbox 中心扩展裁剪）与滑动窗口 patch（规则网格采样）在三个维度上存在系统性差异：

（1）残损位置分布：训练 patch 中残损始终位于中央区域（扩展后），滑动窗口 patch 中残损可能出现在任意位置甚至跨越窗口边界。

（2）尺度匹配：训练 patch 中残损与窗口的大小比受扩展比例（10%~30%）控制，滑动窗口则是固定方形窗口与任意形状/大小残损的任意匹配。

（3）上下文完整性：训练 patch 包含残损周围的完整上下文（上下左右均有正常表面），滑动窗口可能只截取残损的局部碎片。

该分布偏移是滑动窗口方法的根本性瓶颈——它不是参数调优或特征工程能解决的问题，而是方法论的固有限制。第 4.5.4 节系统记录的 5 种改进尝试（稠密滑动、轮廓提议、快筛预滤、P1 级联、阈值调优）均未能突破该瓶颈，从反面验证了在集装箱破损检测这类非结构化目标检测任务上，端到端学习方法（如 YOLOv8、Faster R-CNN）相对于传统手工特征+滑动窗口方法的根本性优势所在。

### 5.2.5  YOLOv8 端到端检测性能评估

第 4.7 节构建的 YOLOv8s-P2+Wise-IoU+SlideLoss 模型在验证集（658 图）上达到 mAP@0.5=0.403、mAP@0.5:0.95=0.199、Precision=0.559、Recall=0.427，检测性能相比滑动窗口方案（Prec/Rec 均低于 15%）实现了数量级提升。与两个基线模型的对比（表 4-7）表明：模型规模从 n 增至 s 仅带来 +1.2% mAP@0.5（0.400→0.405），而本文三项任务驱动改进在同等规模下带来 mAP@0.5:0.95 +3.7% 与 P/R 双提升，验证了「针对任务特性的损失与结构设计」优于「盲目增大模型容量」的结论。

逐类评估（表 4-8）揭示了性能结构的非均衡性：Dent（AP@0.5=0.461）与 Hole（AP@0.5=0.494）达到可用水平，而 Rusty（AP@0.5=0.252）仍是性能短板。该短板与第 2.2 节的数据分析一致——锈蚀区域边界高度模糊、类内形态方差大，标注本身的主观模糊性（DFL 分布建模的对象）在该类上最为显著。三项改进中 Wise-IoU 的收益最集中（Rusty +3.1 AP@0.5，+14% 相对提升），说明距离注意力机制切中了锈蚀检测的定位难点，但 Rusty 类的判别上限仍受限于数据本身的信息量。

推理与提交评估：在 413 张测试图上，模型输出 775 个检测框（Dent 429 / Hole 110 / Rusty 236），362 张图像（87.7%）至少检出 1 处残损，平均每图 2.14 框，与验证集真实框密度（平均 2.5 框/图）量级一致，表明检测框的召回密度合理。严重程度排序（severity = 面积 × 类别权重）使 Hole 类在 Top-4 截断中获得优先保留，符合题目对破损严重程度排序的要求。

## 5.3  综合对比分析

### 5.3.1  问题1 vs 问题2 方法论效果对比

问题1 和问题2 的建模结果形成了鲜明对比，其差异揭示了手工特征方法的适用边界：

表5-1  问题1与问题2各阶段的方法论对比

| 维度 | 问题1（图像级二分类） | 问题2 Patch 分类 | 问题2 检测（滑动窗口） | 问题2 检测（YOLOv8） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务本质 | 全局纹理判别 | 局部区域多分类 | 空间定位+分类 | 空间定位+分类 |
| 特征体系 | 51维（全局） | 72维（增强） | 72维（增强） | 深度特征（自动学习） |
| 分类器 | 逻辑回归（线性） | LightGBM（非线性） | LightGBM（非线性） | YOLOv8s-P2（端到端） |
| 核心性能 | F2=0.9985 | Accuracy=89.72% | Prec<15%, Rec<15% | mAP@0.5=0.403 |
| 方法论瓶颈 | 无（完美性能） | Hole 类样本不足 | 分布偏移（根本性） | Rusty 类判别难 |
| 可解决性 | 已解决 | 已较好解决 | 需方法论升级 | 已解决（提交方案） |

从表 5-1 可以看出，手工特征方法在「全局判别」（问题1）和「局部区域分类」（问题2 patch 分类）两个层次上均取得了有竞争力的性能。性能的退化出现在「空间定位」（问题2 检测）层次——这不是特征的判别力不足，而是滑动窗口作为定位策略本身的方法论缺陷。问题的瓶颈从「特征工程」转移到了「搜索策略」，而后者恰好是深度学习检测器通过可微分边界框回归从根本上解决的部分：YOLOv8s-P2 以 mAP@0.5=0.403 的性能完成了滑动窗口方案无法完成的定位任务，定量验证了这一方法论判断。值得注意的是，性能瓶颈并未消失而是发生了转移——从滑动窗口的「分布偏移」转移为 YOLO 的「Rusty 类判别难」，这提示下一阶段的工作重点应从定位策略转向锈蚀类别的数据与建模。

### 5.3.2  手工特征 vs 深度学习方法论对比

基于问题1和问题2的完整实验结果，对手工特征+传统分类器路线与深度学习路线进行系统性对比：

可解释性：手工特征路线具有完整的数学透明性——GLCM 的 Haralick 统计量、LBP 的 uniform 模式编码、RustRatio 的物理色彩判据，每个特征维度都有明确的物理含义。逻辑回归权重和 LightGBM 分裂增益重要性可直接解读。深度学习方法（CNN/YOLO）学到的特征缺乏这种逐维度的可解释性，虽然 Grad-CAM 等可视化方法可提供热力图解释，但其可解释性粒度仍远不及手工特征。

数据效率：问题1 仅需 ~9900 个 448×448 样本即达到 F2=0.9985，问题2 patch 分类仅需 10,885 个 224×224 训练样本即达到 89.72% 准确率。深度学习方法在类似任务上通常需要数万至数十万标注样本。Hole 类仅 788 个训练样本对深度学习模型构成严重的过拟合风险，而 LightGBM 通过 class_weight='balanced' 的代价敏感加权在一定程度上缓解了该问题。

性能上限：在全局纹理判别（问题1）上，手工特征路线已达到近乎完美的性能，与深度学习方法的预期性能差距极小。在 patch 分类（问题2）上，89.72% 的准确率属于可竞争水平，但深度学习方法（如 ResNet-50 微调）在样本稀缺的 Hole 类上可能仍有进一步提升空间。在目标检测（问题2 定位）上，两者的差距已被本文实验定量确认：手工特征+滑动窗口的 Prec/Rec 均低于 15%，而 YOLOv8s-P2 达到 mAP@0.5=0.403——性能差距跨越一个数量级，且该差距源于方法论的机制差异（离散枚举 vs 可微回归），而非调参水平。

部署成本：逻辑回归（52 参数）+ LightGBM（1000 棵树）的总模型大小约 12MB（.pkl 文件），可在 CPU 上以约 30ms/张的速度完成 patch 特征提取与分类（其中特征提取占绝大部分时间）。YOLOv8s-P2 模型约 21MB（FP32 权重），在 GPU（RTX 4060）上推理约 10ms/张，经 ONNX 导出 + INT8 量化后可压缩至 ~6MB 并在 CPU 上运行。两种路线在部署上形成互补：手工特征路线适合极低算力的边缘初筛，YOLO 路线适合需要定位精度的核心检测环节。

### 5.3.3  适用场景建议

根据上述综合分析，在不同工程约束下的技术路线选择建议如下：

场景 A（仅需判断有无损伤，不需要定位）：推荐手工特征+逻辑回归路线（问题1 方案）。51 维特征 + 52 参数模型即可满足需求，部署成本极低，可解释性强。

场景 B（需要定位+分类，有 GPU 和充足训练数据）：推荐 YOLOv8 系列检测器，本文的 YOLOv8s-P2+Wise-IoU+SlideLoss 方案（mAP@0.5=0.403）即为该路线下的成熟配置。端到端的可微分边界框回归从根本上避免了滑动窗口的离散枚举缺陷。72 维增强特征体系可作为辅助验证模块——对 YOLO 检测框内的 patch 做 LightGBM 二次分类，提供可解释的类别确认。

场景 C（需要定位+分类，仅 CPU 或边缘设备）：可考虑混合方案——先用问题1 分类器判断图像是否有损伤，若有损伤则使用轻量深度学习检测器（如 YOLOv8n 经 ONNX 导出 + INT8 量化后在 CPU 上推理）进行定位。72 维增强特征 + LightGBM 可作为检测后处理的置信度过滤器。

## 5.4  方法局限性

（1）负样本来源偏差：负样本从训练图非 bbox 区域采样，而非真实无残损集装箱图像，导致 NP 框架的分布假设不成立（第 3.5.3 节已严格证明）。该问题已通过引入贝叶斯最小风险决策框架（第 3.5.5 节）得到方法论层面的解决——贝叶斯框架不依赖 H₀ 的分布假设，但代价比 λ 的标定仍依赖于对 C_FP 和 C_FN 的主观估计，在实际部署中需要通过港口运营数据进一步校准。

（2）环境干扰：手工特征在雨雪、油污、涂鸦、焊缝等干扰下的鲁棒性未经测试。

（3）样本不均衡：Hole 类仅 788 个训练样本，模型对该类的泛化能力可能不足。

（4）语义歧义：不是所有表面异常都是残损——贴纸、铆钉、集装箱编号、焊缝等也可能被误判。模型缺乏语义理解能力。

（5）Rusty 类检测性能仍是短板：改进后 AP@0.5=0.252 虽较基线提升 14%（相对），但绝对水平仍显著低于 Dent（0.461）与 Hole（0.494）。其根源在于锈蚀标注的固有主观模糊性——不同标注者对锈蚀边界的判断存在系统性差异，DFL 分布建模只能缓解而非消除该标注噪声。

（6）YOLO 方案仅输出边界框级检测，未实现实例级分割；严重程度排序中的类别权重（w_Hole=1.5 > w_Dent=1.0 > w_Rusty=0.8）基于工程经验设定，缺乏从港口运营损失数据出发的严格标定，其取值影响 Top-4 截断时的框保留优先级。

# 6  结论与展望

## 6.1  工作总结

本文针对选题D「集装箱破损检测」的三个子问题，遵循「探索—验证—改进」的递进式建模路线：以手工设计图像特征与经典机器学习方法完成图像级分类与 patch 分类，以端到端深度学习检测模型完成残损定位，完成了从特征工程到分类器设计、从阈值决策理论到检测方法论的完整数学建模流程。主要工作成果如下：

（1）问题1（图像级二分类——判断集装箱图像是否存在残损）：设计了 51 维全局图像特征体系（GLCM+HSV+Sobel+HOG_PCA+LBP），使用 L2 正则化逻辑回归实现二分类。特征重要性分析表明 LBP 局部纹理特征是判别力最强的单一模块（|w| Top-8 均为 LBP 维度）。通过系统比较 Neyman-Pearson 假设检验与贝叶斯最小风险决策两种阈值选择框架，以 KS 检验严格证明了 NP 框架在当前数据上的统计前提不成立（p≈10^{-9}），进而引入贝叶斯框架实现代价可控的对称错误控制。最终在验证集上达到 F2=0.9985、Precision=0.9985、Recall=0.9985、AUC=1.0000，仅 1 例误报和 1 例漏检，实现了接近完美的图像级残损判定性能。

（2）问题2（残损检测与分类）：将问题分解为 patch 分类和检测定位两个阶段。在 patch 分类阶段，基于问题1 的 51 维特征体系增强至 72 维（+RGB+LAB+RustRatio+R_hist），采用 LightGBM 梯度提升集成学习器（n=1000, num_leaves=63, lr=0.1, class_weight='balanced'）实现 4 分类（Dent/Hole/Rusty/Background），在验证集上达到 89.72% 的 Overall Accuracy 和 0.855 的 Macro F1。Background 类 F1=0.956、BG→Damage 仅 21 例（1.9%），验证了硬负样本混合策略对误报抑制的有效性。在检测定位阶段，先采用 5 尺度滑动窗口 + LightGBM 分类 + NMS 的完整管线，系统分析并证明了其根本性局限——训练 patch（bbox 中心裁剪）与推理 patch（规则网格采样）之间的系统性分布偏移，导致 Prec/Rec 均低于 15%；随后转向端到端深度学习方案，构建 YOLOv8s-P2 + Wise-IoU + SlideLoss 检测模型：以 Anchor-Free 公式化与 TAL 任务对齐标签分配为理论基础，针对本任务「大框中心定位难、正样本难度不均、小目标检测粒度不足」三大特性，分别引入 Wise-IoU 距离注意力损失、SlideLoss 软性难例加权与 P2 高分辨率检测层三项改进，在验证集上达到 mAP@0.5=0.403、mAP@0.5:0.95=0.199、Precision=0.559、Recall=0.427，其中 Wise-IoU 使最难的 Rusty 类 AP@0.5 提升 3.1 个百分点（相对提升 14%），并生成符合题目格式的提交文件 test_result.csv（413 图 775 框）。

（3）问题3（模型评估）：从分类性能、特征有效性、阈值选择框架、特征消融、计算效率、方法对比、适用场景等多个维度，对问题1和问题2的模型进行了系统评估。核心发现是：手工特征方法在全局判别（问题1 F2=0.9985）和局部区域分类（问题2 patch 分类 89.72%）两个层次均取得了有竞争力的性能，性能退化仅出现在空间定位层次——该瓶颈源于滑动窗口策略本身而非特征判别力不足；端到端 YOLO 方案以 mAP@0.5=0.403 完成定位任务，定量验证了「可微分边界框回归从机制上规避分布偏移」的方法论判断，并将性能瓶颈转移至 Rusty 类的判别上限。

## 6.2  创新点

（1）构建了 51 维多模态手工特征体系（GLCM+HSV+Sobel+HOG_PCA+LBP），将纹理分析、颜色统计、边缘检测、梯度方向直方图和局部二值模式五大类经典特征有机融合。在只使用逻辑回归（52 个参数）的极简分类器配置下，实现了 F2=0.9985 的近乎完美性能，证明了经典特征+线性模型的组合在特定视觉任务上仍有强大的竞争力。

（2）系统比较了 Neyman-Pearson 假设检验与贝叶斯最小风险决策两种阈值选择框架，以严格的 KS 拟合优度检验证明了 NP 框架在当前数据上的统计前提不成立，进而引入贝叶斯框架推导出闭合形式的最优阈值 τ=λ/(1+λ)，实现了方法论层面的正确选择。该分析过程可作为数学建模竞赛中假设检验框架选择的范例。

（3）将问题1 的特征体系增强至 72 维并引入 LightGBM 梯度提升集成学习器，在 4 分类任务上达到 89.72% 准确率。新增的 RustRatio（锈蚀色彩占比）和 LAB a* 统计是典型的领域知识驱动特征——将「铁锈呈红褐色」的物理知识编码为可计算的数值量，展示了特征工程中领域知识与机器学习方法的有机结合。

（4）深入分析了滑动窗口检测方法在非结构化目标检测任务上的方法论局限——系统记录了训练-推理分布偏移、窗口-目标尺度不匹配、标注语义歧义等根本性问题，并提供了完整的改进尝试记录（5 种方法及其效果），为后续研究提供了诚实且有价值的反面经验参考。

（5）针对集装箱破损检测的任务特性，对 YOLOv8 提出三项数学机理驱动的改进：Wise-IoU 距离注意力损失（以真实框尺度归一化的中心距指数因子 R_WIoU = exp(ρ²/c²) ∈ [1,e)，实现「大目标容忍中心偏差、小目标严格中心对准」的尺度自适应回归）、SlideLoss 软性难例加权（以批次前景对齐分数均值 μ 为基准的 tanh 平滑权重函数，实现无额外开销的在线难例挖掘）、P2 高分辨率检测层（stride=4，将最小可检测目标从 8×8 扩展至 4×4 像素）。三项改进使 mAP@0.5:0.95 较同规模基线提升 3.7%，其中 Rusty 类 AP@0.5 提升 3.1 个百分点（相对 +14%），验证了「针对任务特性的损失与结构设计」优于「盲目增大模型容量」（n→s 仅 +1.2% mAP@0.5）。

## 6.3  展望

（1）Rusty 类检测能力提升：当前 Rusty 类 AP@0.5=0.252 是检测性能的主要短板，其根源在于锈蚀标注的固有主观模糊性。未来可从三个方向突破：① 标注侧——引入多标注者投票与 IoU 一致性过滤，降低标注噪声；② 数据侧——对锈蚀样本做 Copy-Paste 增广与合成锈蚀纹理注入，缓解类内方差大导致的欠拟合；③ 模型侧——在检测头引入回归不确定性估计（如 Gaussian YOLO），使损失函数显式建模 Rusty 类边界模糊性。

（2）实例级分割与损伤量化：当前方案输出边界框级检测，无法精确刻画不规则锈蚀/凹陷的像素级范围。未来可将检测头升级为实例分割头（如 YOLOv8-seg 或 Mask R-CNN），输出损伤区域的像素级掩膜，进而计算损伤面积占比、长宽比、圆度等几何量，为港口维修决策提供更精细的量化依据。

（3）严重程度权重的数据驱动标定：当前 Top-4 排序的类别权重（w_Hole=1.5 > w_Dent=1.0 > w_Rusty=0.8）基于工程经验。未来可结合港口维修记录（维修成本、停运时长）建立损伤严重程度的效用模型，通过贝叶斯推断标定各损伤类型对运营损失的影响系数，使检测输出的排序直接对齐运营优先级。

（4）Hole 类数据扩充：Hole 类仅 788 个训练样本且类内方差大，是 patch 分类的性能瓶颈（F1=0.724）。可考虑使用 CutMix、Copy-Paste 等数据增强策略，或使用生成式模型（如 Stable Diffusion Inpainting）合成更多样的 Hole 训练样本。

（5）软标签与标注不确定性建模：Dent↔Rusty 混淆（120 例）反映了真实世界中两类损伤的共存与语义重叠。未来可探索软标签训练（label smoothing）或标签分布学习（Label Distribution Learning），将「Dent 还是 Rusty」从硬分类转为程度估计。

（6）工程部署：51 维特征 + 逻辑回归模型仅 52 个参数（<1KB），适合导出为 ONNX 格式在 Jetson Nano / K230 等边缘设备上运行；YOLOv8s-P2 经 ONNX 导出 + INT8 量化后可压缩至 ~6MB，在 CPU 或边缘 NPU 上实现检测推理，两者可组成「快速初筛 + 精确复检」的边缘部署流水线。

# 参考文献

[1] Haralick R M, Shanmugam K, Dinstein I. Textural features for image classification[J]. IEEE SMC, 1973, 6(3): 610-621.

[2] Dalal N, Triggs B. Histograms of oriented gradients for human detection[C]. IEEE CVPR, 2005: 886-893.

[3] Ojala T, Pietikäinen M, Mäenpää T. Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns[J]. IEEE TPAMI, 2002, 24(7): 971-987.

[4] Breiman L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.

[5] Jolliffe I T. Principal Component Analysis, 2nd Ed[M]. Springer, 2002.

[6] Bishop C M. Pattern Recognition and Machine Learning[M]. Springer, 2006.

[7] Neyman J, Pearson E S. On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses[J]. Phil. Trans. R. Soc. A, 1933, 231: 289-337.

[8] Jocher G, et al. Ultralytics YOLOv8[CP/OL]. https://github.com/ultralytics/ultralytics, 2023.

[9] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN[J]. IEEE TPAMI, 2017, 39(6): 1137-1149.

[10] Lin T Y, Goyal P, Girshick R, et al. Focal loss for dense object detection[C]. IEEE ICCV, 2017: 2980-2988.

[11] Zheng Z, Wang P, Liu W, et al. Distance-IoU loss[C]. AAAI, 2020: 12993-13000.

[12] Tong Z, Chen Y, Xu Z, et al. Wise-IoU: Bounding box regression loss with dynamic focusing mechanism[EB/OL]. arXiv:2301.10051, 2023.

[13] Yu Z, Huang H, Chen W, et al. YOLO-FaceV2: A scale and occlusion aware face detector[EB/OL]. arXiv:2208.02019, 2022.

[14] Li X, Wang W, Wu L, et al. Generalized focal loss: Learning qualified and distributed bounding boxes for dense object detection[C]. NeurIPS, 2020.

[15] Feng C, Zhong Y, Gao Y, et al. TOOD: Task-aligned one-stage object detection[C]. IEEE ICCV, 2021: 3490-3499.

[16] Ke G, Meng Q, Finley T, et al. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree[C]. NeurIPS, 2017: 3146-3154.

[17] Friedman J H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine[J]. Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232.

# 附录

【待填写】

## 附录A  核心代码

GLCM 特征提取、逻辑回归梯度下降、NMS 算法、滑动窗口生成、Beta 分布 MLE 拟合等。

## 附录B  补充图表

补充的统计数据图、更多样本可视化、特征分布对比图等。